Universidade Federal de Uberlândia

#### Faculdade de Engenharia Mecânica

Laboratório de Transferência de Calor e Massa e Dinâmica dos Fluidos

– Capítulo I –

# Curso de Turbulência nos Fluidos

Prof. Aristeu da Silveira Neto

aristeus@mecanica.ufu.br

# Capítulo I

- Discuta como o estudo de “controle” da turbulência pode beneficiar aplicações em engenharia. Complemente citando três exemplos práticos e como você utilizaria os conceitos de turbulência.

- Explique porque a transição para o regime turbulento só poder ocorrer para números de Reynolds maiores que 1.

- Considere a equação da conservação da quantidade de movimento: quais termo são responsáveis por “transportar” energia sobre o espectro de escalas da turbulência. É coerente afirmar que nas pequenas escalas estes termos apresentem os mesmos significados físicos? Explique.

- No sentido de reduzir o consumo de combustível no transporte rodoviário, diversas transportadoras vêm instalando dispositivos passivos que redirecionam o escoamento de ar, com os quais se objetiva reduzir a resistência aerodinâmica dos veículos. Pergunta-se:

4-a) Esses dispositivos são eficientes? ou o arrasto pode ser considerado desprezível para as velocidades envolvidas (80 km/h)?

4-b) Que equações você utilizaria para analisar o problema? Aponte as eventuais hipóteses simplificadoras.

- Escrever a equação de Navier – Stokes e explicar o significado de cada termo, bem como sua origem.

- Atualmente não existe uma teoria completa sobre o estudo da turbulência. Entretanto, desde o início do século XX diversos modelos de turbulência foram propostos, permitindo avanços significativos nesta área de pesquisa. Como isto é possível? Se não há uma compreensão completa do fenômeno, como é possível modelá-lo?

Capítulo II

- 1. Seja um escoamento sob uma dada geometria (imagine o seu exemplo!). Esboçá-lo e identificar as estruturas básicas já estudadas que o compõem.

- Como se caracteriza uma estrutura dita coerente? Dar exemplo.

- Em uma camada de mistura, como a energia é transportada das maiores para as menores escalas do escoamento?

- Porque a transição em escoamentos cisalhantes livres pode ocorrer a baixos números de Reynolds (o que não ocorre em escoamentos parietais)?

- Explique o mecanismo de formação das instabilidades conhecidas com grampo de cabelo.

- Como se dá a gênese das instabilidades de Taylor-Couette?

- O que são as instabilidades de Göertler, explique o mecanismo de formação dessas instabilidades. Repetir as explicações para: Kelvin-Helmholtz, ondas TS, Taylor-Couette, Rayleigh-Bernard e Göertler-Taylor.

- Para cada um dos escoamentos citados abaixo, apresente um exemplo onde ele ocorre. Pode ser um fenômeno natural ou uma aplicação industrial

- Camada de mistura temporal

- Camada de mistura espacial

- Jato

- Esteira

- Camada limite

- Para os escoamentos citados na questão anterior, descreva um experimento a ser realizado em laboratório capaz de reproduzí-los.

- Ainda com relação aos escoamentos da questão 1, apresente a formulação matemática para sua simulação. Formule as condições de contorno e faça as simplificações pertinentes a cada caso nas equações de Navier – Stokes. Descreva também o processo de formação das instabilidades em cada um.

- Explique o processo de formação das instabilidades de Rayleigh – Bernard.

- Faça uma comparação entre os números de Reynolds e de Rayleigh. (Re: escoamento forçado onde a inércia é a fonte de amplificação; Ra: idem Re, mas fonte de amplificação é térmica).

- Faça uma comparação entre os escoamentos onde ocorre convecção de Rayleigh – Bernard e de Marangoni.

- Explique o processo de formação das instabilidades de Taylor – Couette;.

- Porque usar um escalar passivo para visualizar um escoamento? Plotar as variáveis não é suficiente e mais barato?

- Comente as diferenças entre escoamentos cisalhantes livres e parietais quanto ao surgimento das instabilidades que levam ao regime turbulento.

- Explique como os efeitos de rotação agem para a reestabilização de escoamentos turbulentos.

- Nos aeroportos, durante pouso ou decolagem de aviões de grande porte, recomenda-se uma distância mínima de 720 m entre duas aeronaves, para escapar dos efeitos de turbulência. Mesmo sendo a velocidade de pouso/decolagem muito menor que a velocidade de cruzeiro, onde este efeito é mais importante. Explicar.

- Explique o processo de relaminarização de uma esteira turbulenta?

- Qual o significado físico do gradiente de pressão?

- Qual o significado físico da divergência de velocidade?

- Se num ponto, o fluido estiver a ser comprimido, a divergência da velocidade é positiva, negativa ou nula?

- Desenvolva uma teoria sobre a transição e separação da camada limite. Ilustre sua teoria com desenhos esquemáticos cuidadosos e cite exemplos para cada um destes fenômenos.

- Num canal inclinado, o perfil transversal de velocidade longitudinal é u=k [h2 -(h-z)2] e as componentes da velocidade transversal são nulas.

Admita que o atrito do líquido com a atmosfera seja desprezível, comparado com os outros efeitos em presença, e determine:

- A distribuição de pressão numa secção transversal do canal (isto é, ao longo de z).

- As componentes da força exercida (por unidade de largura) pelo líquido sobre o fundo.

- A vazão volumétrica de fluido, a vazão de quantidade de movimento e a vazão de energia cinética (tudo por unidade de largura).

- Boeing 747-100 — que foi o primeiro Jumbo Jet do mundo — está a celebrar os trinta anos da sua entrada em serviço, no ano 1970. A produção deste avião histórico conheceu várias versões: para passageiros, para carga, para vôos de curta distância e uma versão de fuselagem mais estreita destinada a atingir maiores velocidades e alcançar distâncias maiores, além de um pequeno conjunto de aparelhos de encomenda especial, modificados para cumprirem funções muito peculiares (como, por exemplo, transportar o Space Shutle). A produção continuou até 1986, tendo sucedido as séries 200, 300 e, actualmente, a série 400. No conjunto destas séries, há cerca de um milhar de 747 a voar.

As características do 747-100 variavam consoante a companhia aérea que o encomendava, mas pode dizer-se que oferecia cerca de 452 lugares, levantava com um peso máximo de 333,4 toneladas e podia percorrer 9800 km, podendo, portanto, atravessar o oceano Pacífico. A velocidade de cruzeiro a 35000 pés era de 895 km/h, o que dá um número de Mach de 0,84 àquela altitude. A envergadura das asas era de 59,6 m; o comprimento 70,6 m; a cauda média 19,3 m de altura e o interior da cabine tinha 6,1 m de lagura. O primeiro motor a equipar os 747 foi o célebre JT9D da Pratt & Witney, que desenvolvia uma força propulsiva de 20950 kgf. Os 747 estão equipados com 4 motores destes, ou análogos.

O coeficiente de planeio (razão entre a sustentação e a resistência) do Boeing 747 está representado na figura anexa (não considerando o efeito de solo, que ocorre quando a distância ao chão é muito pequena). A figura foi adaptada de ARCHER e SAARLAS, Introduction to Aeropsace Propulsion, Prentice Hall, New Jersey, 1996, pág. 503.

Como pode-se verificar, o coeficiente de planeio máximo do 747 é semelhante ao do ARMOR, isto é, 1:17. À falta de mais dados, admita que o coeficiente máximo de sustentação é cerca de 2,5 e se atinge a 18º, sendo uma função aproximadamente linear até esse ângulo de ataque. Com base neste conjunto de dados, estime algumas das especificações do 747.

- Qual deverá ser a área da superfície alar, para o peso máximo do aparelho?

Nota: de acordo com a norma ISA (International Standard Atmosphere), as propriedades do ar standard a 3500 pés são: pressão absoluta 2,381x104 Pa; temperatura 219 K (-54 ºC); massa volumétrica 0,381 kg/m3.

- Qual a velocidade de descolagem e de aterragem (calcule as componentes vertical e horizontal da velocidade).

- Determine a força de resistência mínima do avião em velocidade de cruzeiro.

- Com as turbinas a debitarem a força propulsiva máxima e com velocidade instantânea igual à velocidade de cruzeiro, qual seria a aceleração do avião? Faça as contas para o caso em que o avião voa com a carga máxima.

- Faça uma estimativa do consumo das turbinas Pratt & Witney do 747, voando este em velocidade de cruzeiro. O querosene utilizado tem um poder calorífico de cerca de 4,2x107 J/kg.

26. Nos túneis de vento para testar aeroplanos, move-se uma corrente de ar turbulenta, a qual passa sobre um modelo estacionário. O arraste sobre o modelo depende do desenvolvimento da camada limite, a qual por sua vez é afetada pela turbulência da corrente de ar. Explique brevemente como o aumento da turbulência afetará o arraste :

- De um corpo de superfície polida, relativamente grande, com perfil aerodinâmico correto.

- De uma esfera com a superfície polida.

- A existência de escoamentos laminares e turbulentos, foi primeiramente descrita de forma quantitativa por Reynolds. Em sua experiência a água escoava através de uma tubulação transparente com uma vazão. Um corante era introduzido e resultados foram gerados para taxas vazões progressivamente maiores. Para baixas vazões havia apenas uma única linha visualizada pelo corante. Para taxas elevadas a tinta se dispersava por toda a seção transversal da tubulação por causa das flutuações tridimensional e aleatório do escoamento:

- Explique porque efeitos sobressaem na transição de laminar para turbulento.

- Se a experiência de Reynolds for conduzida com água e glicerina em tubulações idêntica e a uma mesma temperatura, que caso se tornará turbulento a uma menor vazão?

- Explique qualitativamente os seguintes fenômenos

- A migração de partículas não dissolvidas para o centro de um copo de chá

- As correntes verificadas em um canal ao redor de um pilar de uma ponte

Capítulo III

      - Com base nos escoamentos estudados no capítulo anterior cite exemplos (fazendo desenhos e esquemas) de escoamentos que sejam:

- Incondicionalmente estável

- Instável

- Neutralmente estável

- Condicionalmente estável

- 2. Explique que tipo de informação a Teoria da Estabilidade Linear pode fornecer acerca de um determinado escoamento.

- Quais os tipos de escoamento podem ser analisados com a equação de Orr-Sommerfeld.

- Considere o diagrama de estabilidade para uma camada de mistura em desenvolvimento temporal. Se você precisasse, para uma determinada aplicação em engenharia, de amplificar a taxa de dissipação desse escoamento a baixos Reynolds que tipo de perturbação seria mais eficiente (alta ou baixa freqüência)?

- A Teoria da Estabilidade linear é uma ferramenta que tem permitido obter informações importantes sobre o processo de transição em diversos tipos de escoamentos. Comente sobre as limitações desta teoria da estabilidade, no estudo da transição dos escoamentos?

- A partir de Prandtl (1921) foi possível verificar que não apenas os escoamentos cisalhante livres podem transicionar, ou seja que existem varias famílias de instabilidades. Cite essas famílias exemplificando-as.

- Para um escoamento livre (Howarth) o perfil de velocidades é dado por U=Uo (1-x/L), se Uo . L/=106, estime o ponto (x/L) onde ocorrerão as primeiras instabilidades na camada limite. Calcule e plote a instabilidade para o ponto (x/L)critico como função de Uo . L/

Capítulo IV

- 1. A turbulência pode ser classificada quanto à homogeneidade e isotropia, caracterize as estruturas turbulentas dos possíveis comportamentos quanto à homogeneidade e isotropia.

- 2. Explique como a equação de conservação de energia cinética turbulenta no espaço de Fourier pode ser útil para entender os processos de transferência de energia ao longo do espectro.

- 3. Pela transformada de Navier-Stoks é possível visualizar os processos de dissipação e difusão. Defina cada um desses termos e como é possível visualizá-los na equação sendo estes representados por um único termo.

Capítulo V

- Dissertar sobre o problema de fechamento da turbulência;

- Dissertar sobre a hipótese de Boussinesq;

- Classificar os modelos de turbulência;

- Discutir cada um dos modelos estudados em sala;

- Discutir a modelagem sub-malha e a Simulação de Grandes Escalas, comparando-a com as metodologias clássicas para o comportamento.

- Discutir o uso de todas as metodologias segundo a natureza dos objetivos almejados com as simulações.