| Título: Influência do número de níveis para diversas tolerâncias e diversas estimativas iniciais. | Data de entrega: 15/04/2006 |
| --- | --- |

Autores: Fabiane de Oliveira, Marcio A. Villela Pinto e Cosmo Damião Santiago Programas de Pós-graduação: Engenharia Mecânica e Métodos Numéricos em Engenharia – UFPR

Objetivo: Influência do número de níveis para diversas tolerâncias e diversas estimativas iniciais do Programa Multigrid Não-Linear: MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5 . Resumo: Este relatório consta de diversos testes computacionais que pretendem mostrar qual é a Influência do número de níveis para diversas tolerâncias e diversas estimativas iniciais. Estes testes envolvem razões puras de engrossamento (1/2, 1/3,1/ 4 e 1/5) e diversos problemas com as variantes sendo as tolerâncias e as estimativas iniciais.

# Hardware

Máquina: Processador Intel Pentium 4 com 2,8 GHz

Memória 992 MB RAM

# Software

Linguagem Fortran

Compaq Visual Fortran 6.6

Programa Multigrid Não-Linear: MGNL_V5_C1D_UDS.exe em release Versão 5

Data da geração da Versão 5: 20.08.05

# Dados do Modelo Matemático e Numérico

Equação de Advecção-difusão  1D   :  Pedudx=d2udx2

Condição contorno                            : u(0)=0 e u(1)=1

Número de Peclet                              : 20.0

Método                                               : MDF

Aproximações                                     : UDS/CDS

# Dados do Multigrid – Ciclo V

Algoritmo                      : Full Approximation Scheme (FAS)

Restrição                        : Injeção

Prolongação                   : Interpolação Linear

Solver                             : Gauss-Seidel

# Dados do Singlegrid

Direto:                            : TDMA

Iterativo                          : Gauss-Seidel

DADOS FIXOS:

Máximo de iterações externas   : 1.000 para MG e 10.000.000 SG

Tolerância                                  : 10e-7

Estimativa inicial                       : u = 0

Norma L1 do resíduo com base na estimativa inicial.

Notação usada nas tabelas abaixo:

Nf: número de elementos na malha mais fina;

Ng: número de elementos na malha mais grossa;

r: razão de engrossamento;

L: número de níveis;

ITE: Número de iterações externas;

ITI: Número de iterações internas;

DADOS FIXOS:

Máximo de iterações externas: 10.000

Norma L1 do resíduo com base na estimativa inicial.

Notação usada nas tabelas abaixo:

Nf: número de elementos na malha mais fina;

r: razão de engrossamento;

L: número de níveis;

Ng: número de elementos na malha mais grossa;

ITE: Número de iterações externas;

Definições: Problema P: Tol = 10E-07 e T = 0;

Problema A: Tol = 10E-04 e T = 0;

Problema B: Tol = 10E-10 e T = 0;

Problema C: Tol = 10E-07 e T = ½;

Problema D: Tol = 10E-07 e T = 1.

Teste 1

Dado fixos da tabela abaixo: Nf= 2^20 = 1.048.576; r =1/2

ITI ótimo (dado pelo Relatório_B1D_CS_04): Problema P = 5;

Problema A = 4; Problema B = 5;

Problema C = 4; Problema D = 2.

| Problema | L | Ng | ITE | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 20 | 2 |  |  | C1D_UDS_312 |
|  | 19 | 4 |  |  | C1D_UDS_313 |
|  | 18 | 8 |  |  | C1D_UDS_314 |
|  | 17 | 16 |  |  | C1D_UDS_315 |
|  | 16 | 32 |  |  | C1D_UDS_316 |
|  | 15 | 64 |  |  | C1D_UDS_317 |

| A | 20 | 2 |  |  | C1D_UDS_318 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 4 |  |  | C1D_UDS_319 |
|  | 18 | 8 |  |  | C1D_UDS_320 |
|  | 17 | 16 |  |  | C1D_UDS_321 |
|  | 16 | 32 |  |  | C1D_UDS_322 |
|  | 15 | 64 |  |  | C1D_UDS_323 |
|  | 14 | 128 |  |  | C1D_UDS_324 |

| B | 20 | 2 |  |  | C1D_UDS_325 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 4 |  |  | C1D_UDS_326 |
|  | 18 | 8 |  |  | C1D_UDS_327 |
|  | 17 | 16 |  |  | C1D_UDS_328 |

| C | 20 | 2 |  |  | C1D_UDS_329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 4 |  |  | C1D_UDS_330 |
|  | 18 | 8 |  |  | C1D_UDS_331 |
|  | 17 | 16 |  |  | C1D_UDS_332 |

| D | 20 | 2 |  |  | C1D_UDS_333 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 | 4 |  |  | C1D_UDS_334 |
|  | 18 | 8 |  |  | C1D_UDS_335 |
|  | 17 | 16 |  |  | C1D_UDS_336 |

Discussão: O número de níveis ótimo para o problema de minimização do tempo de cpu em função do número de níveis, para o problema P considerado, cujo número de níveis máximo L_max = 20, é L = 19. Os números de níveis ótimos para o problema A considerado (variação da tolerância) são L = 19, L = 18 e L = 17. O número de níveis ótimo para o problema B considerado (variação da tolerância) é L = 18, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas, pode-se considerar também o número de níveis 20. O número de níveis ótimo para o problema C considerado (variação da estimativa inicial) é L = 18, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas, pode-se considerar também o número de níveis 20. O número de níveis ótimo para o problema D considerado (variação da estimativa inicial) é L = 19, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas, pode-se considerar também o número de níveis 20.

Observamos que para a razão 2 testada, o tempo de cpu dos números de níveis ótimos está sempre próximo do tempo de cpu de L_max. A tabela acima mostra que se adotarmos o L_max para os problemas em questão (P, A, B, C e D), teremos um aumento no tempo de cpu, que em termos relativos representa aproximadamente 6.33%, 0.45%, 0.25%, 1.33% e 2.86% para os problemas P, A, B, C, e D respectivamente.

Teste 2

Dado fixos da tabela abaixo: Nf= 2*3^12 = 1062822; r = 3.

ITI ótimo (dado pelo Relatório_B1D_CS_04): Problema P = 5;

Problema A = 6; Problema B = 5;

Problema C = 7; Problema D = 3.

| Problema | L | Ng | ITE | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 13 | 2 | 45 | 52.34 | C1D_UDS_337 |
|  | 12 | 6 | 45 | 52.02 | C1D_UDS_338 |
|  | 11 | 18 | 45 | 51.91 | C1D_UDS_339 |
|  | 10 | 54 | 46 | 53.66 | C1D_UDS_340 |
|  | 9 | 162 | 157 | 180.81 | C1D_UDS_341 |

6

| A | 13 | 2 |  |  | C1D_UDS_342 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 6 |  |  | C1D_UDS_343 |
|  | 11 | 18 |  |  | C1D_UDS_344 |
|  | 10 | 54 |  |  | C1D_UDS_345 |
|  | 9 | 162 |  |  | C1D_UDS_346 |

| B | 13 | 2 |  |  | C1D_UDS_347 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 6 |  |  | C1D_UDS_348 |
|  | 11 | 18 |  |  | C1D_UDS_349 |

| C | 13 | 2 |  |  | C1D_UDS_350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 6 |  |  | C1D_UDS_351 |
|  | 11 | 18 |  |  | C1D_UDS_352 |

| D | 13 | 2 |  |  | C1D_UDS_353 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 6 |  |  | C1D_UDS_354 |
|  | 11 | 18 |  |  | C1D_UDS_355 |

Discussão: O número de níveis ótimo para o problema de minimização do tempo de cpu em função do número de níveis, para o problema P considerado, cujo número de níveis máximo L_max = 13, é L = 11. O número de níveis ótimo para o problema A considerado (variação da tolerância) é L = 19. O número de níveis ótimo para o problema B considerado (variação da tolerância) é L = 12, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas, pode-se considerar também o número de níveis 13. O número de níveis ótimo para os problemas C e D considerado (variação da estimativa inicial) é L = 13.

Observamos que para a razão 3 testada, o tempo de cpu dos números de níveis ótimos está sempre próximo do tempo de cpu de L_max. A tabela acima mostra que se adotarmos o L_max para os problemas em questão (P, A, B, C e D), teremos um aumento no tempo de cpu, que em termos relativos representa aproximadamente 0.83%, 0.19% e 0.15% para os problemas P, A e B respectivamente. Não estaremos cometendo erro nos problemas C e D.

Teste 3

Dado fixos da tabela abaixo: L = 11; r = 4.

ITI ótimo (dado pelo Relatório_B1D_CS_04): Problema P = 9

Problema A = 8; Problema B = 8;

Problema C = 8; Problema D = 4.

| Problema | L | Ng | ITE | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 11 | 2 |  |  | C1D_UDS_356 |
|  | 10 | 8 |  |  | C1D_UDS_357 |
|  | 9 | 32 |  |  | C1D_UDS_358 |
|  | 8 | 128 |  |  | C1D_UDS_359 |

| A | 11 | 2 |  |  | C1D_UDS_360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 8 |  |  | C1D_UDS_361 |
|  | 9 | 32 |  |  | C1D_UDS_362 |
|  | 8 | 128 |  |  | C1D_UDS_363 |

| B | 11 | 2 |  |  | C1D_UDS_364 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 8 |  |  | C1D_UDS_365 |
|  | 9 | 32 |  |  | C1D_UDS_366 |

| C | 11 | 2 |  |  | C1D_UDS_367 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 8 |  |  | C1D_UDS_368 |
|  | 9 | 32 |  |  | C1D_UDS_369 |

| D | 11 | 2 |  |  | C1D_UDS_370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 8 |  |  | C1D_UDS_371 |
|  | 9 | 32 |  |  | C1D_UDS_372 |

Discussão: Os números de níveis ótimos para o problema de minimização do tempo de cpu em função do número de níveis, para o problema P considerado, cujo número de níveis máximo L_max = 11, é L = 10, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas (dados do relatório Testes_Exploratórios nos afirmam que ficam por volta de 0.05 s), pode-se considerar também o número de níveis 11. O número de níveis ótimo para o problema A considerado (variação da tolerância) é L = 10, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas, pode-se considerar também os números de níveis de 8 a 11. Os números de níveis ótimos para o problema B considerado (variação da tolerância) é L = 9. O número de níveis ótimo para o problema C considerado (variação da estimativa inicial) é L = 9, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas, pode-se considerar também o número de níveis 11. O número de níveis ótimo para o problema D considerado (variação da estimativa inicial) é L = 11.

Observamos que para a razão 4 testada, o tempo de cpu dos números de níveis ótimos está sempre próximo do tempo de cpu de L_max.

A tabela acima mostra que se adotarmos o L_max para os problemas em questão (P, A, B, C e D), teremos um aumento no tempo de cpu, que em termos relativos representa aproximadamente 0.02%, 4.24%, 0.01%, 0.84%  para os problemas P, A, B e C respectivamente. Não estaremos cometendo erro para o problema D.

Teste 4

Dado fixos da tabela abaixo: L = 9; r = 5.

ITI ótimo (dado pelo Relatório_B1D_CS_04): Problema P = 8;

Problema A = 7; Problema B = 7;

Problema C = 9; Problema D = 10.

| Problema | L | Ng | ITE | Tempo de cpu | Caso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 9 | 2 |  |  | C1D_UDS_373 |
|  | 8 | 10 |  |  | C1D_UDS_374 |
|  | 7 | 50 |  |  | C1D_UDS_375 |
|  | 6 | 250 |  |  | C1D_UDS_376 |

| A | 9 | 2 |  |  | C1D_UDS_377 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 |  |  | C1D_UDS_378 |
|  | 7 | 50 |  |  | C1D_UDS_379 |
|  | 6 | 250 |  |  | C1D_UDS_380 |
|  | 5 | 1250 |  |  | C1D_UDS_381 |

| B | 9 | 2 |  |  | C1D_UDS_382 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 |  |  | C1D_UDS_383 |
|  | 7 | 50 |  |  | C1D_UDS_384 |

| C | 9 | 2 |  |  | C1D_UDS_385 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 |  |  | C1D_UDS_386 |
|  | 7 | 50 |  |  | C1D_UDS_387 |

| D | 9 | 2 |  |  | C1D_UDS_388 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 |  |  | C1D_UDS_389 |
|  | 7 | 50 |  |  | C1D_UDS_390 |

Discussão: Os números de níveis ótimos para o problema de minimização do tempo de cpu em função do número de níveis, para o problema P considerado, cujo número de níveis máximo L_max  = 9, é L = 8 e 7, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas (dados do relatório Testes_Exploratórios nos afirmam que ficam por volta de 0.05 s), pode-se considerar também o número de níveis 9. O número de níveis ótimo para o problema A considerado (variação da tolerância) é L = 6, mas devido a imprecisões e incertezas numéricas, pode-se considerar também o número de níveis 9. Os números de níveis ótimos para o problema B considerado (variação da tolerância) é L = 8, pode-se considerar também o número de níveis 9. O número de níveis ótimo para o problema C considerado (variação da estimativa inicial) é L = 9 e o número ótimo para o problema D considerado (variação da estimativa inicial) é L = 9.

Observamos que para a razão 5 testada, o tempo de cpu dos números de níveis ótimos está sempre próximo do tempo de cpu de L_max.

A tabela acima mostra que se adotarmos o L_max para os problemas em questão (P, A, B, C e D), teremos um aumento no tempo de cpu, que em termos relativos representa aproximadamente 0.45%, 0.04%, 0.11% 0.21% para os problemas P, A e B respectivamente. Não estaremos cometendo erro nos problemas C e D.

Conclusão do Relatório_B1D_CS_005:

Podemos notar que para todos os testes rodados, LotimoLmax, independente de estarmos variando a tolerância (que é o caso dos Problemas A e B) ou a estimativa inicial (que é o caso dos Problemas C e D). Há uma pequena magnitude do erro em se adotar Lmaxcomo sendo Lotimo para o problema de minimização do tempo de cpu em função da quantidade de níveis para as todas as variações estudadas. O maior erro relativo cometido foi da ordem de 6.33%.

Portanto, se não souber Lotimo; estime-o tal que estimativa(Lotimo)Lmax para as variações das tolerâncias e estimativas iniciais não testadas.