|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ##### CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
| --- | --- |

# TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA, TM-114, Turma A, 2003/1

## 3a Prova, 22 Ago 03

- [20 pontos] Considere a radiação que emerge de uma pequena abertura em um forno que opera a 1.000 K. Calcule:

- O poder emissivo da abertura.

- Qual é a fração do poder emissivo que se encontra na faixa espectral compreendida entre 2 e 6 m?

- [40 pontos] Considere uma superfície opaca e difusa com absortividade espectral dada por: () = 0,40 para  < 2 m; () = 0,80 para 2    5 m; e () = 0 para  > 5 m. Esta superfície está à temperatura de 1250 K e é irradiada com a seguinte distribuição espectral: G() varia linearmente de 0 a 5.000 W/m2m para  entre 0 e 2 m; G() = 5.000 W/m2m para 2    10 m; e G() = 0 para  > 10 m. Calcule:

  - Qual é a absortividade total da superfície para a irradiação especificada?

  - Qual é a emissividade total da superfície?

  - Qual é o poder emissivo da superfície?

  - Na situação dada de irradiação e poder emissivo, com o passar do tempo a temperatura da superfície irá aumentar ou diminuir?

- [40 pontos] Considere dois discos negros, paralelos e posicionados coaxialmente, que estão separados por uma distância de 0,20 m. O disco inferior possui um diâmetro de 0,40 m e é mantido a 500 K, enquanto que a vizinhança está a 300 K. Qual será a temperatura que o disco superior, com diâmetro de 0,20 m, irá atingir se uma potência de 17,5 W for fornecida a ele por um dispositivo interno a este disco? Considere apenas a troca de radiação entre os dois discos e a vizinhança.

OBSERVAÇÕES:

- A interpretação das questões faz parte da prova. Portanto, não pergunte nada.

- Coloque em sua prova as equações, deduções, cálculos e explicações ou hipóteses assumidas para resolver cada questão.

- No caso de correlações ou equações do livro-texto, indique seus números.

- Erros de cálculo e de unidades dos parâmetros serão descontados. Portanto, revise sua prova.