UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

# TM-114 Transferência de calor e massa - 2010/2

Data: 11/11/2010

Experimento: Análise de condução de calor em superfícies estendidas (aletas)

Definição:

Aletas são superfícies estendidas utilizadas para aumentar a taxa de transferência de calor entre um sólido e um fluido adjacente.

Procedimento experimental:

Devem-se determinar experimentalmente as distribuições de temperaturas e coeficientes de transferência de calor em aletas sujeitas à convecção natural e/ou forçada.

| Ponto de medição |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Estado da superfície | Temp. ar [ºC] |  | Veloc. ar [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O coeficiente de transferência de calor por convecção h pode ser calculado como a soma do coeficiente médio de convecção, hc, com o coeficiente médio de transferência de calor por radiação, hr, através da expressão:

h=hc+hr

O valor de hc pode ser estimado empregando-se uma correlação adequada a convecção natural ou a convecção forçada sobre cilindros, dependendo do caso. Nota-se, contudo, que tais correlações levam em consideração a temperatura da superfície do cilindro para a aquisição das propriedades do fluido. Como no caso das aletas a temperatura é variável ao longo do comprimento, torna-se necessária a avaliação de uma temperatura média, que caracterize toda a aleta. Define-se, então, a temperatura média como

Tm,sup=1L0LT(x)dx

onde T(x) é a função que representa a distribuição de temperaturas ao longo da aleta em função de sua posição e L é o comprimento da aleta. Nota-se, contudo, que a temperatura é avaliada apenas em alguns pontos discretos. Neste caso, pode-se recorrer à integração numérica dos valores de temperatura. Neste caso, empregando-se a regra do trapézio, tem-se:

Tm,sup=1Li=1N−1T(xi+1)+T(xi)2xi+1−xi

onde xi refere-se à posição do ponto de medição i, T(xi) é a temperatura medida no ponto i e N é o número total de medições.

A temperatura média superficial também é empregada para a definição do valor de hr, através das seguintes relações:

hr=qrTm,sup−T∞; qr=εσTm,sup4−T∞4

sendo T∞ a temperatura média do ar,  a emissividade térmica da aleta e  a constante de Stefan-Boltzmann.

Observações:

- No caso de aletas não circulares, utilizar o diâmetro hidráulico para os cálculos: Dh=4A/P, sendo A a área da seção transversal e P o perímetro.

- A emissividade dos materiais pode ser encontrada no livro-texto de Bejan.

- Dados sobre as aletas:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Aço AISI 1010 | Aço AISI 1010 | Aço AISI 1010 | Latão | Alumínio | Aço AISI 1010 | AçoAISI 1010 | Aço AISI 1010 |
| Geometria | Cilíndrica | Cilíndrica | Cilíndrica | Retangular | Retangular | Retangular | Retangular | Trapezoidal |
| Espessura na base [mm] | - | - | - | 9,8 | 9,6 | 12,7 |  | 12,4 |
| Espessura na ponta [mm] | - | - | - | 9,8 | 9,6 | 12,7 |  | 4,9 |
| Largura [mm] | - | - | - | 29,8 | 29,7 | 29,7 |  | 25,2 |
| Diâmetro [mm] |  | 11,2 | 19,2 | - | - | - | - | - |
| Coordenada do ponto 1 [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coordenada do ponto 2 [mm] |  | 15,5 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 14,5 |  | 15,5 |
| Coordenada do ponto 3 [mm] |  | 45,0 | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 45,5 |  | 46,0 |
| Coordenada do ponto 4 [mm] |  | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 86,5 |  | 87,5 |
| Coordenada do ponto 5 [mm] |  | 126,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |  | 128,5 |
| Coordenada do ponto 6 [mm] |  | 181,0 | 180,5 | 183,0 | 182,0 | 183,0 |  | 181,5 |
| Comprimento da aleta [mm] |  | 184,0 | 184,0 | 185,5 | 185,0 | 185,0 |  | 184,0 |

Resultados a apresentar:

Apresentar um relatório completo contendo:

- Introdução e objetivos.

- Descrição do experimento.

- Tabela de resultados experimentais.

- Memorial de cálculos e equações/correlações utilizadas, para obtenção do coeficiente h.

- Gráficos da distribuição de temperaturas (experimental e analítico, com h estimado) versus posição.

- Valores de fluxo de calor com base nas temperaturas medidas, através da relação

qexp''=kT(x2)−T(x1)x2−x1

e comparar com o resultado analítico obtido.

Informações gerais:

- Relatório a ser realizado em grupos de até 3 integrantes.

- Data limite para entrega: 30 de novembro de 2010.