# Ações de Controle

4.1 - Introdução

Um controlador automático compara o valor de saída real do processo ou planta com o valor de refeência, determina o desvio e produz um sinal de controle que reduz o desvio. O modo como o controlador automático produz o sinal de controle é chamado ação de controle. 		Neste capítulo apresentaremos as ações de controle básicas comumente usada em controladores automáticos industriais.

4.1.1 - Classificação

Os controladores automáticos industriais podem ser classificados de acordo com a ação de controle desempenhada.

- Controladores proporcionais;

- Controladores do tipo integral;

- Controladores do tipo derivativo;

- Controladores do tipo proporcional mais integral (PI);

- Controladores do tipo proporcional mais derivativo (PD);

- Controladores do tipo propointegral (PI);

- Controladores do tipo proporcional mais integral mais derivativo (PID).

A fonte de potência da maioria dos controladores industriais é a eletricidade ou fluido pressurizado (ar ou óleo), desta maneira os controladores podem ser classificados como hidráulicos, pneumáticos ou eletro-eletrônicos.

4.1.2 - Elementos dos controladores

O controlador consiste de um detetor de erro e um amplificador. O controlador é ligado a um dispositivo de potência (atuador), tal como um motor ou válvula pneumática.

A figura mostra o controlador e um elemento de medida. O elemento de medida é um dispositivo que converte a variável de saída em outra variável conveniente que pode ser usada para comparar a saída em relação ao sinal de entrada de referência.

4.1.3 - Tipos de configuração de controladores

A) Comparativo série ou cascata

B) Compensação de realimentação

C) Compensação de realimentação e em série (dois graus de liberdade):

4.2 - Ação de controle proporcional

Neste caso a relação entre a saída do controlador m(t) e o sinal erro atuante e(t) é proporcional a sensibilidade proporcional ou ganho ajustável: 	m(t) = KP . e(t)

Laplace:

M(s)E(s)=KP

4.3 - Ação de controle integral

O valor de saída do controlador m(t) varia em uma taxa no tempo que é proporcional ao sinal de erro atuante e(t):

dm(t)dt=KI.e(t)oum(t)=KIe(t).dt

Laplace:	M(s)E(s)=KIs

Obs.: Se o valor de e(t) é dobrado, por exemplo, então o valor de m(t) varia duas vezes mais rápido. Para e(t) =0 , o valor de m(t) permanece inalterado.

4.4 - Ação de controle derivativo

O valor de saída do controlador m(t) é proporcional á taxa de variação do sinal de erro atuante e(t) no tempo:

m(t)=KD.de(t)dt

Laplace:	M(s)E(s)=KD.s

4.5 - Ação de controle proporcional mais derivativo

m(t)=KP.e(t)+KD.de(t)dt		Diagrama de blocos (Processo de 2a ordem)

Para aplicarmos o controle derivativo precisamos entender o seu efeito.

Considere um sistema de segunda ordem sub-amortecido. A resposta ao degrau unitário está mostrado na figura ao lado, bem como o sinal erro atuante e a derivada no tempo do sinal erro. 	Note que há um pico da resposta relati-vamente grande e esta é bem oscilatória, e isto pode ser inconveniente em muitas aplicações. Para um sistema movido por um motor de algum tipo, este comportamento é devido a um excessivo torque desenvolvido pelo motor e a falta de amortecimento no intervalo de 0 < t < t1, durante o qual o erro atuante é positivo, e há um sobre-sinal da resposta. (c(t)>1).

Para o intervalo de t1 a t3 , o erro atuante é negativo, e o correspondente torque do motor é negativo. Este torque negativo tende a diminuir a aceleração de saída e causa uma reversão da saída (c(t)<1), causando um sub-sinal da resposta.

O controle derivativo mantém em níveis adequados a quantidade de torque positivo ou negativo quando corretamente definido.

Como mostrado na figura, para 0 < t < t1, a derivada de e(t) é negativa, que irá reduzir o torque original desenvolvido por e(t) sozinho.

Para t1 < t < t2 , tanto e(t) como sua derivada são negativos, o que significa que o torque negativo de desaceleração será maior que o do controle proporcional isolado. Portano, o efeito final será um o sobre-sinal menor do que no caso do controle proporcional sozinho.

No intervalo de tempo de t2 a t3, o sinal e(t) e sua derivada tem sinal opostos, e portanto, o torque negativo que conduz para um sub-sinal a partir de  t3 será reduzido com a adição do controle derivativo.

Conclusão: Uma vez que a derivada de e(t) representa a inclinação da função e(t), o controle derivativo é essencialmente um tipo que antecipa a tendência do sinal e(t) predizendo um sobre ou sub-sinal a frente no tempo, e fazendo as apropriadas correções antes do sobre ou sub-sinal ocorrerem.

Ex. 4.5.1:	 Determine o ganho derivativo KD para que o sistema tenha amortecimento crítico com ganho proporcional igual a KP = 100.

Com controle PD, a F.T. do sistema será:

C(s)R(s)=(KP+KD.s)400s(s+48,5)1+(Kp+KD.s)400s(s+48,.5) = 400.KD.s+400.Kps2+(48,5+400.KD).s+400.Kp

A equação característica deve ser comparada com a equação característica de um sistema de segunda ordem:

s2 +2..n + n2  s2 + (48,5 + 400.KD).s + 400.KP

Para  KP = 100		n = 400.100 = 200

2..n = 48,5 + 400.KD 	2.200. = 48,5 + 400.KD	Para  = 1

KD=400−48,5400=0,8787	KD = 0,8787

Ex. 4.5.2:	 Determine a faixa do ganho derivativo KD para que o sistema de terceira ordem tenha estabilidade com ganho proporcional igual a KP = 100 e igual a KP = 200:

Com controle PD, a F.T. do sistema será:

C(s)R(s)=(KP+KD.s).400.000G(s)1+(KP+KD.s).400.000G(s)=4,0x105(KP+KD.s)s3+1.040.s2+(48.500+4,0x105.KD).s+4,0x105.Kp

| Critério de estabilidade (Routh - Hurwitz): Coluna | 1a | 2a |
| --- | --- | --- |
| s3 | 1 | 4,85x104+4,0x105.KD |
| s2 | 1.040 | 4,0x105.KP |
| s1 | (4,85x104+4,0x105.KD) - (4,0x105.KP) / 1040 | 0 |
| s0 | 4,0x105.KP | 0 |

Como não pode haver inversão de sinais na primeira coluna, devemos ter:

1)	4,0x105.KP > 0  ou 	 KP > 0

2)	(4,85x104+4,0x105.KD) - (4,0x105.KP) / 1040 > 0

4,85x104+4,0x105.KD > 384,61.KP

KD > 9,61x10 -4 KP - 0,12125

KP = 100	KD >  - 0,02515

KP = 200	KD >  0,07095

4.6 - Ação de controle proporcional mais integrativo (PI)

m(t)=KP.e(t)+KI.e(t).dt

A ação de controle PI é utilizada para eliminação de desajustes e distúrbios. Considere o processo de primeira ordem:

Impondo inicialciamente KI (parâmetro integrativo) igual a zero, obtemos o seguinte sistema:

C(s) = G(s).R(s)

E(s) = R(s)-C(s) = R(s).[1-G(s)]

[1-G(s)] = 1−KPs+(p+KP)=s+ps+(p+KP)

Sabemos que para entrada em degrau unitário teremos um desajuste na resposta estacionária (t) como mostra a figura, pois:

R(s) = 1 / s 	(Degrau unitário)

E(s) = 1s.[1−G(s)]=1s.s+ps+(p+KP)

ess = limt→¥e(t)=limS→0s.E(s)=limS→0s+ps+(p+KP)=pp+KP

Este desajuste pode ser eliminado se utilizarmos o controle integrativo, neste caso a F.T. será (com o diagrama de blocos ao lado):

C(s)R(s)=G1(s)G2(s)1+G1(s)G2(s)=G1(s)G2(s)G2(s)[G1(s)+G2(s)]

C(s)R(s)=KP.s+KIs2+(p+KP).s+KI

O sistema de primeira ordem se tornou um sistema de segunda ordem e portanto o erro estacionário será sempre nulo, entretanto podemos ter instabilidade relativa dependendo dos parâmetros KP e KI definidos.

No caso acima estudado teremos:

n2 = KI		n = KI

2..n = p + KP 		 = p+KP2KI

Ex. 4.6.1: Considere o sistema de primeira ordem com controlador PI:

Calcule a relação entre KP e KI para que o sistema tenha a resposta ao degrau unitário com amortecimento crítico.

Solução:

n2 = 3.KI		n = 3.KI

2..n = 10 + 3.KP 	2.1.n = 10 + 3.KP 	2.3.KI = 10 + 3.KP

KI = (2,887+0,866 . KP)2

Uma aplicação muito importante do controle integrativo é a anulação de efeitos de distúrbios. Considere o processo de segunda ordem onde um distúrbio V(s) representa uma influência ao processo. O diagrama de blocos de um sistema com distúrbio é representado pela figura, onde GC(s) é a função de transferência do controlador que vamos implementar.

Se R(s) = 0 podemos determinar a F.T. [C(s) / V(s)] que expressa a influência do distúrbio sobre o sinal de saída:

C(s)V(s)=G(s)1+GC(s).G(s)

C(s)V(s)=K(J.s2+B.s)(J.s2+B.s)[J.s2+B.s+K.GC(s)]

C(s)V(s)=K[J.s2+B.s+K.GC(s)]

Como E(s) = - C(s)  para  R(s) = 0 , teremos:  E(s)V(s)=−K[J.s2+B.s+K.GC(s)]

Considerando inicialmente,  GC(s) = KP  (somente controle proporcional):

E(s)V(s)=−K[J.s2+B.s+K.KP]

O erro estacionário a um distúrbio de tensão em degrau de valor Vn será :

ess = limt→¥e(t)=limS→0s.E(s)=limS→0−K.s(Js2+Bs+K.KP)Vns=-VnKP

O valor da resposta quanto t   será igual a - ess  ou  Vn / KP , somente com controle proporcional. Portanto, o distúrbio não foi anulado, sendo necessário a implementação de controle PI :

GC(s)=KP+KIs

Neste caso a F.T. relativa ao distúrbio será:

E(s)V(s)=−C(s)V(s)=−KJ.s2+B.s+K.KP+K.KIs

E(s)V(s)=−KsJ.s3+B.s2+K.KP.s+K.KI

Considerando o mesmo tipo de distúrbio em degrau de valor Vn , temos:

E(s)=−KsJ.s3+B.s2+K.KP.s+K.KI.Vns

O erro estacionário a este distúrbio de tensão será :

ess = limt→¥e(t)=limS→0s.E(s)=limS→0s.−K.s(Js3+Bs2+K.KP.s+K.KI)Vns

ess = limS→0−K.Vn.s(Js3+Bs2+K.KP.s+K.KI)=0

Neste caso deve-se analisar a estabilidade do sistema, pois a equação característica passou para terceira ordem:

J.s3 + B.s2 + KP.K.s + K.KI = 0

Condição para estabilidade de sistemas de terceira ordem obtida no capítulo anterior:

B.KP > J.KI