# Descrição da Tarefa

- Preparação – Pré-montagem

  - Receber peças

- 1.2 Receber manual

- 1.3 Ler manual

- 1.4 Verificar peças apresentadas no inventário da segunda página do manual

1.5 Conferir quantidade de peças

- Base

  - Separar peças para montagem da base:

    - Dez sapatas;

    - Duas travessas;

    - Quatro chapas;

  - Apoiar quatro sapatas no chão - com o pinos voltados para cima;

  - Pegar a travessa de apoio a base;

  - Encaixar a travessa nos pinos de 2 (duas) sapatas;

  - Pegar a primeira chapa da base;

  - Encaixar a primeira chapa da base nos pinos das quatro sapatas utilizando os quatro furos passantes;

  - Pegar duas sapatas;

  - Colocar duas sapatas apoiadas no chão com pinos voltados para cima;

  - Pegar a segunda chapa da base;

  - Encaixar a segunda chapa da base por cima do rebaixo da chapa anterior de maneira a encaixá-las

  - Encaixar a segunda chapa da base nos pinos das outras duas sapatas que estão no chão

  - Pegar duas sapatas;

  - Colocar duas sapatas apoiadas no chão com pinos voltados para cima;

  - Pegar a terceira chapa da base;

  - Encaixar a terceira chapa da base por cima do rebaixo da chapa anterior de maneira a encaixá-las

  - Encaixar a terceira chapa da base nos pinos das outras duas sapatas que estão no chão

  - Pegar duas sapatas;

  - Colocar duas sapatas apoiadas no chão com pinos voltados para cima;

  - Pegar a travessa de apoio a base;

  - Encaixar a travessa nos pinos de 2 (duas) sapatas;

  - Pegar a quarta chapa da base;

  - Encaixar a quarta chapa da base por cima do rebaixo da chapa anterior de maneira a encaixá-las

  - Encaixar a quarta chapa da base nos pinos das outras duas sapatas que estão encaixadas na travessa;

- Primeira altura de módulos

  - Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:

    - Oito módulos de 60x50 cm

    - Dezesseis hastes de minifix

    - Dezesseis minifix

    - Sete ‘U’ metálicos

    - Sete borrachas vedantes

    - Chave de fenda

    - Martelo (?? Será necessário??)

    - Gráfico das configurações do móvel (manual)

  - Definir arranjo modular desejado – consultar o manual

  - Pegar as dezesseis hastes de minifix

  - Inserir as dezesseis hastes de minifix nos dezesseis furos da base correspondentes ao arranjo modular desejado – para isto utilizar o manual como material de apoio

  - Pegar o primeiro módulo lateral

  - Encaixar dois pinos, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo

  - Pegar o segundo módulo – correspondente a parte frontal ou fundo do móvel,

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o terceiro módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quarto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quinto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado lateralmente  ----- -----

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 180 graus  ----- -----  os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sexto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sétimo módulo lateral

  - Encaixar dois hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o oitavo módulo lateral

  - Encaixar hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar um minifix

  - Pegar uma chave de fenda

  - Introduzir o minifix na furação feita no corpo do módulo e correspondente a haste anteriormente colocada

  - Com o auxílio da chave de fenda fixar o minifix na haste

  - Repetir os passos 3.48 à 3.51 para os demais 15 minifix

  - Pegar sete borrachas vedantes

  - Encaixar cada borracha vedante em cada rebaixo onde estiver fixado o ‘U’ metálico

- Segunda altura de módulos

  - Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:

    - Oito módulos de 60x50 cm

    - Dezesseis hastes de minifix

    - Dezesseis minifix

    - Sete ‘U’ metálicos

    - Sete borrachas vedantes

    - Chave de fenda

    - Martelo (?? Será necessário??)

  - Pegar as dezesseis hastes de minifix

  - Inserir as dezesseis hastes de minifix nos dezesseis furos dos módulos anteriormente correspondentes ao arranjo modular desejado – para isto utilizar o manual como material de apoio

  - Pegar o primeiro módulo lateral

  - Encaixar dois pinos, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo

  - Pegar o segundo módulo – correspondente a parte frontal ou fundo do móvel,

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o terceiro módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quarto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quinto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado lateralmente  ----- -----

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 180 graus  ----- -----  os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sexto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sétimo módulo lateral

  - Encaixar dois hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o oitavo módulo lateral

  - Encaixar hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar um minifix

  - Pegar uma chave de fenda

  - Introduzir o minifix na furação feita no corpo do módulo e correspondente a haste anteriormente colocada

  - Com o auxílio da chave de fenda fixar o minifix na haste

  - Repetir os passos 3.48 à 3.51 para os demais 15 minifix

  - Pegar sete borrachas vedantes

  - Encaixar cada borracha vedante em cada rebaixo onde estiver fixado o ‘U’ metálico

- Terceira altura de módulos

  - Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:

    - Oito módulos de 60x50 cm

    - Dezesseis hastes de minifix

    - Dezesseis minifix

    - Sete ‘U’ metálicos

    - Sete borrachas vedantes

    - Chave de fenda

    - Martelo (?? Será necessário??)

  - Pegar as dezesseis hastes de minifix

  - Inserir as dezesseis hastes de minifix nos dezesseis furos dos módulos anteriormente correspondentes ao arranjo modular desejado – para isto utilizar o manual como material de apoio

  - Pegar o primeiro módulo lateral

  - Encaixar dois pinos, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo

  - Pegar o segundo módulo – correspondente a parte frontal ou fundo do móvel,

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o terceiro módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quarto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quinto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado lateralmente  ----- -----

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 180 graus  ----- -----  os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sexto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sétimo módulo lateral

  - Encaixar dois hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o oitavo módulo lateral

  - Encaixar hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar um minifix

  - Pegar uma chave de fenda

  - Introduzir o minifix na furação feita no corpo do módulo e correspondente a haste anteriormente colocada

  - Com o auxílio da chave de fenda fixar o minifix na haste

  - Repetir os passos 3.48 à 3.51 para os demais 15 minifix

  - Pegar sete borrachas vedantes

  - Encaixar cada borracha vedante em cada rebaixo onde estiver fixado o ‘U’ metálico

- Quarta altura de módulos

  - Separar conjunto de peças e materiais necessários para a montagem da primeira altura dos módulos:

    - Oito módulos de 60x50 cm

    - Dezesseis hastes de minifix

    - Dezesseis minifix

    - Sete ‘U’ metálicos

    - Sete borrachas vedantes

    - Chave de fenda

    - Martelo (?? Será necessário??)

  - Pegar as dezesseis hastes de minifix

  - Inserir as dezesseis hastes de minifix nos dezesseis furos dos módulos anteriormente correspondentes ao arranjo modular desejado – para isto utilizar o manual como material de apoio

  - Pegar o primeiro módulo lateral

  - Encaixar dois pinos, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo

  - Pegar o segundo módulo – correspondente a parte frontal ou fundo do móvel,

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o terceiro módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quarto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o quinto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado lateralmente  ----- -----

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 180 graus  ----- -----  os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sexto módulo lateral

  - Encaixar duas hastes de minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o sétimo módulo lateral

  - Encaixar dois hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar o oitavo módulo lateral

  - Encaixar hastes do minifix, colocados anteriormente na base, nos furos do módulo de forma que o módulo encoste-se ao anteriormente encaixado formando um ângulo de 90 graus  |_

  - Pegar o “U” de união (peça de metal em forma de u)

  - Unir os dois módulos em 90 graus  |_   os rebaixos do topo deverão unir-se em continuidade Inserir o U nos furos

  - Inserir o U nos furos

  - Pressionar até que as hastes entre completamente na furação

  - Pegar um minifix

  - Pegar uma chave de fenda

  - Introduzir o minifix na furação feita no corpo do módulo e correspondente a haste anteriormente colocada

  - Com o auxílio da chave de fenda fixar o minifix na haste

  - Repetir os passos 3.48 à 3.51 para os demais 15 minifix

  - Pegar sete borrachas vedantes

  - Encaixar cada borracha vedante em cada rebaixo onde estiver fixado o ‘U’ metálico