| # UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ## Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC |  |
| --- | --- |

#### TM-257 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL – 2008/2

1o TRABALHO COMPUTACIONAL

7 Ago 08 = apresentação; 14 Ago 08 = entrega

# Questão 1.1

Adaptar o programa computacional programa20a.f90, do capítulo 20 da apostila de Fortran (disponível em

ftp://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM784/) para resolver, apenas com o método TDMA (qualquer referência ou partes do programa com os métodos Gauss-Seidel e Eliminação de Gauss devem ser eliminados), o sistema de equações representado por

aP TP = aW TW + aE TE + bP

onde T é a incógnita do sistema, P é o número de cada incógnita, W = P–1, E = P+1. Os coeficientes e termos fontes dos nós internos da malha são dados por

aP = 2, aW = aE = 1, bP = 0		(P = 2, 3, ..., N–1)

e dos nós dos contornos (P = 1 e P = N) são dados por

P = 1:		aP = 1, aW = aE = 0, bP = T0

P = N:		aP = 1, aW = aE = 0, bP = TL

com  T0 = 0 e TL = 1.

Resolver este sistema de equações para N = 11 nós utilizando o método TDMA, descrito na seção 3.2.1 da referência citada abaixo. A solução que deverá ser obtida é

TP = (P − 1)(N − 1)		(P = 1, 2, ..., N)

Resultados a apresentar:

- Uma tabela contendo para cada nó P os valores dos coeficientes P e Q do método TDMA, a solução de T, obtida com o programa implementado, e a solução dada na equação acima.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

# Questão 1.2

Repetir a questão 1.1 considerando bP =  2/( N–1)2, para os nós P = 2, 3, ..., N–1.

A nova solução que deverá ser obtida é

TP = (P − 1)(N − 1)2		(P = 1, 2, ..., N)

RECOMENDAÇÕES:

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- Este trabalho computacional deve ser feito em equipe de 3 ou 4 alunos.

- Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.

Referência:

Marchi, C. H., Schneider, F. A., 2004, Introdução à Mecânica Computacional, Curitiba: UFPR, seções 3.1.4, 3.2 e 3.2.1. Disponível em ftp://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM797/apostila/ no arquivo IMC_cap_03.pdf