Robótica -

utilização, programação, modelagem e controle de robôs industriais

SÉRIE DE EXERCÍCIOS 20

Cálculo dos ganhos de um controlador PID para diferentes configurações de um manipulador robótico de dois graus de liberdade

EXERCÍCIO

20.1  A partir da modelagem cinemática e dinâmica de um robô industrial, aplicados ao modelo de duas juntas (dois graus de liberdade), conforme mostra a Figura-exercício 20.1, calcule os ganhos do controlador PID para as diferentes configurações iniciais representadas na Figura-exercício 20.2.

θ1θ2θ3

Figura-exercício 20.1  Modelo de robô industrial com duas juntas.

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

Figura 20.2  Configurações iniciais para o modelo de um robô industrial de duas juntas.

A Tabela-exercício 20.1 apresenta os deslocamentos angulares obtidos a partir das configurações iniciais e, na Tabela-exercício 20.2, são fornecidos os valores de massas e comprimentos para as juntas 1 e 2:

Tabela-exercício 20.1

Valores das condições iniciais das juntas 2 e 3

| CI | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| (a) | 90 | 0 |
| (b) | 90 |  90 |
| (c) | 0 | 0 |
| (d) | 45 |  45 |
| (e) | 90 |  45 |

Tabela-exercício 20.2

Valores de massas e comprimentos para as juntas 1, 2 e p

| Junta | Massas (kg) | Comprimentos (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1,0 |
| 2 | 20 | 0,5 |
| p | 15 | --- |

A partir desses parâmetros pedem-se:

- Obtenção das equações de movimento das juntas 2 e 3.

- Obtenção dos parâmetros J2, B2, TR2, J3, B3 e TR3.

- Cálculo da função de transferência associada.

- Cálculo dos ganhos do controlador PID, fazendo a análise de estabilidade e critério de Ziegler-Nichols.