| # UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ## Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC |  |
| --- | --- |

#### TM-701 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL I – 2008/2

7o TRABALHO COMPUTACIONAL – 12 Ago 08

15 Ago 08 = esclarecimento de dúvidas; 19 Ago 08 = entrega

Implementar um programa computacional para resolver com o método de volumes finitos o problema definido por

∂(uT)∂x + ∂(vT)∂y= γ∂2T∂x2 + γ∂2T∂y2

T(0,y) = T(1,y) = T(x,0) = 0,	T(x,1) = 100sen(πx)

u(x,y) = 8(x4−2x3+x2)(4y3−2y),	v(x,y) = −8(4x3−6x2+2x)(y4−y2)

Modelo numérico:

- Utilize as condições de contorno, u, v, e os coeficientes do Cap. 7 das notas de aula.

- Utilize as seguintes aproximações numéricas vistas no Cap. 7 das notas de aula: na advecção, CDS com correção adiada sobre o UDS; e na difusão, CDS.

- Condições de contorno aplicadas com volumes fictícios.

- Use o método de Gauss-Seidel para resolver o sistema de equações algébricas.

- Para interromper o processo iterativo, usar sobre T(1/2;1/2) o procedimento da seção 3.4.1 das notas de aula.

Dados:		Nx = Ny = 13 x 13 volumes de controle, incluindo dois fictícios em cada direção

Lx = Ly = 1 m		Temperatura inicial = 0		Difusividade térmica () = 0,01 m2/s

Resultados a apresentar:

- Número de iterações que foram necessárias para atingir o erro de arredondamento de máquina. E gráfico da variação de T(1/2;1/2) em cada iteração (em escala logarítmica) versus número da iteração (em escala decimal).

- Para y = ½, tabela contendo em cada linha: x, T, incluindo as condições de contorno.

- Gráfico de T versus x para y = ½, incluindo os dois contornos.

- Para x = ½, tabela contendo em cada linha: y, T, incluindo as condições de contorno.

- Gráfico de y versus T para x = ½, incluindo os dois contornos.

- Solução numérica da temperatura média obtida com a regra do retângulo.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

RECOMENDAÇÕES:

- Usar como base o programa que você implementou para resolver o 5o trabalho computacional.

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- O programa computacional PROG6_CFD1, disponível no site da disciplina, pode ser usado para comparar os resultados.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- O trabalho computacional deve ser feito individualmente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.