| # UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ## Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Mecânica - DEMEC |  |
| --- | --- |

#### TM-701 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL I – 2008/2

9o TRABALHO COMPUTACIONAL – 19 Ago 08

Até 23 Set 08 = esclarecimento de dúvidas; Até 26 Set 08 = entrega

Implementar um programa computacional para resolver numericamente, através do método de volumes finitos, o modelo matemático constituído pelas equações de conservação da massa e da quantidade de movimento linear (problema de Moody), relativo ao escoamento unidimensional de fluido incompressível com propriedades constantes, definido por

MASSA: 	∂ (uA)∂x = 0

QML:		ρA∂u∂t + ρ∂ (Au2)∂x = μ∂∂xA∂u∂x − A∂p∂x − S(u,A)

onde A = área do escoamento em cada coordenada x, t = tempo, u = velocidade,  p = pressão,  = massa específica,  = viscosidade e S = termo fonte.

Modelo numérico:

- Empregar o modelo descrito no capítulo 9 das notas de aula.

- Utilizar o esquema UDS na advecção e o CDS na difusão e na pressão.

- Aplicar as condições de contorno com volumes fictícios.

- Usar o método TDMA para resolver os dois sistemas de equações algébricas.

Dados:	N = 12 (volumes de controle incluindo dois fictícios)

Do = 2x10-2 m		CD = 4x10-3		t = 1 s	L = 5 m

 = 1x10-3 Pa.s	 = 103 kg/m3		f = 2x10-2	Uin = 10 m/s			Número de iterações no ciclo da MASSA = 2

Depois de ter obtido a solução numérica, mas antes de gerar as tabelas e os gráficos, deve-se fazer o seguinte pós-processamento:

- u(1) = Uin

- u(N) = (u(N-1)+u(N))/2

- p(1) = (p(1)+p(2))/2

- p(N) = (p(N-1)+p(N))/2

- pref = p(1)

- p(P) = p(P) - pref, para P = 1 a N

onde os números e letras entre parênteses representam os volumes de controle; e 1 e N são volumes fictícios.

Resultados a apresentar:

- Gráfico da variação de u(N) em cada iteração (em escala logarítmica) versus número da iteração (em escala decimal). No mesmo gráfico, outra curva com a variação de dp em cada iteração, onde

dp = p(2) - p(N)

- Para a solução final, tabela contendo em cada linha: número do nó, xP, aw, aP, ae, bP, onde

aP uP = aw uW + ae uE + bP

- Tabela contendo em cada linha: número do nó, xP, uP, incluindo os dois contornos.

- Gráfico de uP versus xP, incluindo os dois contornos.

- Tabela contendo em cada linha: número do nó, xe, ue, incluindo os dois contornos.

- Gráfico do fluxo de massa na face leste de cada volume de controle, incluindo os dois contornos.

- Para a solução final, tabela contendo em cada linha: número do nó, xP, aw, aP, ae, bP, onde

aP pP, = aw pW, + ae pE, + bP

- Tabela contendo em cada linha: número do nó, xP, pP,pP,, incluindo os dois contornos.

- Gráfico de pP versus xP, incluindo os dois contornos.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

RECOMENDAÇÕES:

- Usar como base o programa que você implementou para fazer o 8o trabalho computacional.

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- O programa computacional PROG7_CFD1, disponível no site da disciplina, pode ser usado para comparar os resultados.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito à caneta.

- Identificar claramente cada item dos resultados a apresentar.

- O trabalho computacional deve ser feito individualmente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor antes do prazo de entrega.

- Para avaliação do trabalho, não se aceita entrega atrasada.