|  | # UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ## Setor de Tecnologia Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia |
| --- | --- |

#### TM-701 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL I – 2009/2

2ª LISTA DE EXERCÍCIOS – 25 Jun 09

30 Jun 09 = esclarecimento de dúvidas; 03 Jul 09 = entrega

Questão única

Para o problema apresentado na seção 2.5 das notas de aula do capítulo 2 (Difusão de Quantidade de Movimento Linear Unidimensional em Regime Permanente), considere que: (1) a equação diferencial seja aquela fornecida abaixo; (2) a malha seja não-uniforme, de nós centrados entre as faces; e (3) a viscosidade do fluido é função do raio, isto é, μ=μ(r). Sob essas condições, apresente:

- As expressões para os coeficientes e termos-fontes dos volumes internos.

- As expressões para os coeficientes e termo-fonte do volume do contorno esquerdo.

- As expressões para os coeficientes e termo-fonte do volume do contorno direito.

- As expressões para as variáveis secundárias: velocidade média, velocidade máxima e força do duto sobre o duto.

- O algoritmo correspondente.

1rddrr μdudr=C; dudrr=0=0; u(R)=0