|  | # UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ## Setor de Tecnologia Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia |
| --- | --- |

#### TM-701 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL I – 2009/2

1o TRABALHO COMPUTACIONAL – 9 Jun 09

16 Jun 09 = esclarecimento de dúvidas; 18 Jul 09 = entrega

Questão 1.1

Implementar um código computacional para resolver o sistema de equações representado por

aP TP=aW TW+aE TE+bP

onde T é a incógnita do sistema, P é o número de cada incógnita, W = P - 1, E = P + 1. Os coeficientes e termo-fonte dos nós internos da malha são dados por:

aP=2; aW=aE=1; bP=0; P=2, 3, …,N−1

e os nós dos contornos (P = 1 e P = N) são:

P=1: aP=1; aW=aE=0; bP=T0P=N: aP=1; aW=aE=0; bP=TL

com T0 = 0 e TL = 1.

Resolver este sistema de equações para N = 21 nós, utilizando o método TDMA, descrito na seção 3.2.1 da referência citada abaixo. A solução a ser obtida é:

TP=P−1 N−1; P=1, 2, 3, …, N

Resultados a apresentar:

- Uma tabela contendo para cada nó P os valores dos coeficientes P e Q do método TDMA, a solução de T, obtida com o programa implementado, e a solução dada pela equação acima.

- Listagem impressa do programa computacional implementado.

Questão 1.2

Repetir a questão 1.1 considerando bP=−2/N−12, para os nós P = 2, 3, ..., N - 1. A nova solução que deverá ser obtida é:

TP=P−1 N−12; P=1, 2, 3, …, N

RECOMENDAÇÕES:

- Usar como base o programa do capítulo 20 da apostila de Fortran, disponível em:

ftp://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM784/

- Usar precisão dupla e apresentar os resultados com pelo menos 10 algarismos significativos.

- Usar papel A4 branco ou folha com pauta; o texto deve ser impresso ou escrito a caneta.

- O trabalho deve ser feito individualmente. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor antes do final do prazo de entrega do trabalho.

- Para fins de conceito/avaliação, serão considerados apenas os trabalhos entregues dentro do prazo estipulado.

Referência:

MARCHI, C. H.; SCHNEIDER, F. A. Introdução à Mecânica Computacional, Curitiba, UFPR, 2004. Seções: 3.1.4, 3.2 e 3.2.1. Disponível em: ftp://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM797/apostila/ no arquivo IMC_cap_03.pdf.