TM-797 INTRODUÇÃO À MECÂNICA COMPUTACIONAL – 2002/3

1a Lista de Exercícios (23 Set 02)

Tema: capítulo 2 das notas de aula.

- A partir das Eqs. (2.12) a (2.15), deduza os resultados mostrados nas:

- Eqs. (2.22) a (2.24);

- Eqs. (2.25) a (2.27); e

- Eqs. (2.37) a (2.39).

- Considere a função dada por  = X 4.

- Aplique a Eq. (2.24) a esta função, em torno do ponto XP = 8, e apresente: os coeficientes ci da Eq. (2.44), as ordens verdadeiras e assintótica;

- Repita para a Eq. (2.27); e

- Para a Eq. (2.30).

      - Novamente, considere a função dada por  = X 4, em torno do ponto XP = 8, e calcule: h, ,  (), [ +  ()], com h = 4, 2, 1, ½, ..., 1256, para:

-   = λUDSi;

-   = λCDS−2i;

-   = λDDS−2i;

- comente o resultado da soma [ +  ()], nos itens a, b e c, em relação à solução analítica exata deΛPi.

- Faça um único gráfico de | ()| versus h, em escala log-log, com  (λUDSi),  (λCDS−2i) e  (λDDS−2i) obtidos na questão 3. Comente a respeito da inclinação das curvas.

Data de entrega: 30 Set 02.