TM-797 INTRODUÇÃO À MECÂNICA COMPUTACIONAL – 2002/3

2a Lista de Exercícios (25 Set 02)

Tema: seções 3.1 e 3.2 das notas de aula.

Considere um sistema de equações representado pela Eq. (3.14) cujos coeficientes e termos fontes dos nós internos da malha são dados por

aP = 2, aW = aE = 1, bP = 0		(P = 2, 3, ..., N-1)

e os nós dos contornos (P = 1 e P = N) são dados pelas Eqs. (3.19) e (3.20), com  T0 = 0 e TL = 1. Resolva este sistema de equações para N = 11 utilizando o método TDMA, descrito na seção 3.2.1. A solução que deverá ser obtida em uma única iteração é

TP = (P−1)10		(P = 1, 2, ..., N)

Esta lista não é para ser entregue ao professor.