SEQUÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FERRAMENTAS DE ESTAMPAGEM

- Dimensionar o produto com as especificações técnicas necessárias (material, espessura, tolerâncias, eventual acabamento posterior);

- Estudar o arranjo do produto na fita e do dispositivo de avanço, definindo a esquematização do funcionamento do estampo (recortar, puncionar, seccionar,etc.)

* se necessário recortar em cartolina protótipos do produto;

- Dimensionar a fita (quando necessário considerar a disposição de avanço);

- Calcular o rendimento global (mínimo de 65%) e o rendimento específico para  1m2 de chapa

* os itens c) e d) devem ser demonstrados para os dois melhores arranjos do produto, destacando o considerado melhor;

- Calcular a força de corte em kgf e a capacidade da prensa em toneladas;

- Calcular a folga de corte (f) e prever o arredondamento quando necessário;

- Determinar  as dimensões do punção e da matriz para a confecção do (s) produto (s), levando em consideração:

- tolerância do produto;

- folga de corte;

- tolerância de usinagem (confecção) para matrizes e punções;

* esboçar em linhas gerais (esquemático com resultados dos cálculos) os punções e matriz, quanto à forma e dimensões básicas;

- Calcular  a força de extração, definindo tipo e funcionamento do extrator;

- Dimensionar guias da fita (somente dimensões básicas);

- Dimensionar demais elementos e

- Calcular localização da espiga quando pertinente (xE, yE).

CRITÉRIOS DE COMPOSIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE FERRAMENTAS

Basicamente os projetos serão compostos por:

- Memorial técnico

Obs.: o memorial técnico deve registrar os cálculos e esquemas de idealização (projeto) da ferramenta, como segue:

- em folha sulfite A4 lisa com legenda;

- com escrita técnica;

- desenhos esquemáticos a instrumento ou CAD e

- seqüência de cálculos (dimensionamentos mínimos).

- tabelas e/ou normas usadas;

- pesquisas de complementarão realizadas;

- cronograma do tempo gasto para a realização do projeto e

- estimativa do custo de fabricação.

- Desenhos para fabricação (croqui e/ou desenho a instrumento ou CAD)

Obs.: os desenhos para a fabricação devem ser compostos de:

- Desenho de conjunto:

- deve ser representado com o numero de vistas e detalhes necessários a correta e rápida identificação das pecas componentes do estampo, bem como ao entendimento do seu funcionamento e montagem;

- deve ser representado em folha normalizada de tamanho mínimo A2.

- Deve ser respeitada a disposição das informações sugeridas, nos desenho a seguir, bem como estar acompanhado das informações complementares (tabelas/desenhos) conforme os desenhos.

- Desenhos dos componentes:

- os componentes, matriz e punções, devem ser de preferencia desenhados na mesma folha, devendo esta ser de tamanho A3 e

- os demais componentes ficam com distribuição segundo critérios do projetista.

* o projeto deve ser entregue em pasta A devidamente identificada e as folhas dobradas conforme norma ABNT –NB8.

* deve ser respeitada a data de entrega.