4.3.3:- AUTO-IGNIÇÃO:

(pág. 33-49 da apostila)

É o fenômeno que ocorre nos motores à gasolina ou a álcool, quando a mistura combustível + ar, se inflama, dentro do cilindro, durante a compressão e portanto, independentemente da faísca elétrica dada pela vela de ignição.

- Para isto são necessárias certas condições de temperatura e pressão:

- Temperatura alta

- Pressão alta

Este fenômeno também pode ser provocado quando há pontos incandescentes (fuligem) na câmara de combustão do motor.

- Assim, no lugar de se ter apenas uma onda de propagação, partindo da vela, pode haver mais ondas, partindo dos pontos incandescentes.

- A auto-ignição também pode ocorrer devido ao aumento da pressão e temperatura, dentro do cilindro, devido à faísca inicial estar fora de ponto.

- A auto-ignição, ocorre normalmente em quase todas as combustões de motores de combustão por centelha, sendo até benéfica, pois acelera a velocidade de queima da mistura, aproximando o ciclo real do ciclo Otto teórico.

- Naturalmente a auto-ignição, não pode ser demasiada, porque a elevação da pressão, bruscamente e a valores elevados, sobrecarregaria as peças do motor.

- Normalmente, deseja-se que a auto-ignição, ocorra simultaneamente ou depois da faísca.

- Se ocorrer antes da faísca, teremos à pré-ignição com a conseqüente queima muito rápida da mistura e grandes elevações de pressão.

- Na prática, isto se dá, quando o motor está muito quente, girando a baixas velocidades e com o acelerador todo aberto.

4.3.4:- DETONAÇÃO:

Se as temperaturas e pressões, se tornarem muito elevadas, pode ocorrer um grande número de reações expontâneas entre o combustível e o oxigênio do ar, de modo que a EXPLOSÃO assume velocidades de propagação de chama muito grandes, acima de 1000 m/s, caracterizando-se então a DETONAÇÃO.

Isto pode ocorrer logo após a faísca ou mesmo antes desta, provocando, sobrecarga em toda a estrutura do motor, desde o pistão, válvulas, cabeçote, bielas, virabrequim e bloco do motor.

A detonação pode ser estudada, conforme o diagrama a seguir:

Área 2D, 2R,3D,3’D,2D é trabalho perdido devido a esforços mecânicos no motor.

Ciclo Teórico:- 1T, 2T, 3T, 4T

Ciclo Real:- 1R, 2R, 3R, 4R

Ciclo com Detonação:- 1D, 2D, 3´D, 3D, 4D

A pressão P3D é muito maior que a P3T ou P3R porém de curta duração, sobrecarregando as partes do motor.

P3D    P3T  P3R

Rendimento térmico do ciclo: 	ti = Q−Q0Q

Considerando-se Q = cte, teremos:

Q4D1T  Q4R1T  Q4T1T		logo

ti Deton  ti Real  ti Teórico

Permanecendo Q = cte (quantidade de calor fornecido ao ciclo) aumentando Q0 (quantidade de calor cedido pelo ciclo), diminui o rendimento do ciclo, bem como a sua potência.

Ni Detonação  Ni Real  Ni Teórica

4.3.5:- COMBUSTÃO NO MOTOR DIESEL:

A mistura ar + combustível é formada, injetando-se o combustível dentro da câmara de combustão, onde ele vai se misturar com o ar em alta temperatura, devido a elevada taxa de compressão, iniciando-se a combustão por inflamação espontânea da mistura.

- A fim de se obter uma boa pulverização, a injeção do combustível é feita com uma pressão muito maior que a do ar na câmara.

- Entre a injeção e a combustão do combustível, também temos um retardamento, o qual é composto de duas parcelas

- Retardamento físico  tempo necessário para que o combustível seja pulverizado vaporizado misturado com o ar e aquecido.

- Retardamento químico  tempo durante o qual ocorrem as reações químicas iniciais, como o cracking, antes da combustão propriamente dita.

  - Como o retardamento, independe da rotação, é necessário se ajustar a injeção, de modo que a combustão ocorra no ponto morto superior, motivo pelo qual se procura ter combustíveis com o mínimo de retardamento.

  - Geralmente o retardamento é menor que a duração da injeção.

Neste caso o período de combustão pode ser considerado como se compondo de 4 fases.

    - Retardamento.

    - Aumento rápido de pressão devido à queima do

combustível acumulado durante o retardamento.

    - Pressão controlada ou constante.

    - Queima durante a expansão.

Nos motores diesel, também pode ocorrer o fenômeno da DETONAÇÃO, quando o combustível injetado tem grande retardamento (físico + químico) de ignição.

Assim, o combustível acumulado na câmara de combustão, em forma de vapor , pode reagir com o oxigênio, simultaneamente e num grande número de pontos, produzindo a detonação.

4.3.6:- CICLOS IDEAIS: (Rendimentos)

Vamos apenas recordar rapidamente esta parte, pois a mesma, já foi vista na Disciplina de Termodinâmica Técnica.

- Ciclo Otto:- Motores de combustão por faísca.

Q = G x Cv x (T3 – T2) = U3 – U2

Q0 = G x Cv x (T4 – T1) = U4 – U1

p1 x (v1)k = p2 x (v2)k ou T1T2=v2v1k−1

p3 x (v3)k = p4 x (v4)k ou T4T3=v3v4k−1

V2V1=V3V4=1rv			rv = relação de compressão

Rendimento térmico do ciclo 		ti = 1-1rvk−1

Vemos que aumentando rv, aumenta ti, no entanto este aumento é limitado por k, que diminui com o aumento de temperatura em conseqüência do aumento de rv.

Na apostila, pág 46, figura 4.3, temos um gráfico que nos dá uma boa idéia da variação do ti com o aumento de rv. (rv x ti de 1 a 50 com k = 1,4 cte).

| rv | rv0,4 | Nti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,000 | 0 |
| 2 | 1,320 | 0,242 |
| 3 | 1,552 | 0,356 |
| 4 | 1,741 | 0,426 |
| 5 | 1,904 | 0,475 |
| 6 | 2,048 | 0,512 |
| 7 | 2,178 | 0,541 |
| 8 | 2,297 | 0,565 |
| 9 | 2,408 | 0,585 |
| 10 | 2,512 | 0,602 |
| 11 | 2,609 | 0,617 |
| 12 | 2,702 | 0,630 |
| 13 | 2,790 | 0,642 |
| 14 | 2,874 | 0,652 |
| 15 | 2,954 | 0,661 |
| 16 | 3,031 | 0,670 |
| 17 | 3,106 | 0,678 |
| 18 | 3,178 | 0,685 |
| 19 | 3,247 | 0,692 |
| 20 | 3,314 | 0,698 |
| 25 | 3,624 | 0,724 |
| 30 | 3,898 | 0,743 |
| 35 | 4,146 | 0,759 |
| 40 | 4,373 | 0,771 |
| 45 | 4,584 | 0,782 |
| 50 | 4,782 | 0,791 |

Se fizermos:

ηti11ηti7=0,6170,541=1,140 ⇒ +14%

ηti25ηti20=0,7240,698=1,037 ⇒ +3,7%

ηti30ηti25=0,7430,724=1,026 ⇒ +2,6%

ηti35ηti30=0,7590,743=1,022 ⇒ +2,2%

- Ciclo Diesel:- Motores de combustão por compressão.

Q = G x cp x (T3 – T2) = H3 – H2

Q0 = G x cv x (T4 – T1) = U4 – U1

ti = 1−1rvk−1 x T3T2k−1k x T3T2−1

rv = V1V2 	e	 K = cpcv

- Ciclo Semi-Diesel:- Sabathé ou ciclo misto.

QI = G x cv x (T3 – T2) = U3 – U2

QII = G x cp x (T4 – T3) = H4 – H3

Q0 = G x cv x (T5 – T1) = U5 – U1

Q = QI + QII = G x [cv x (T3-T2) + cp x (T4 – T3)

Q = (U3 – U2) + (H4 – H3)

ti = 1−T5−T1T3−T2+K T4−T3

Para simplificar o entendimento, faremos:

rv = V1V2

 = p3p2 = T3T2

ti = 1 − 1rvk−1 x δ x ϕk−1δ − 1 + δ x k ϕ−1

 = v4v3 = T4T3

V3 = V2

Para QI= 0		 T3 = T2,	 p3 = p2	e	 = 1

t = 1 − 1rvk−1 x  ϕk−1k ϕ−1		Diesel

2

Para QII= 0		 T4 = T3,	 V4 = V3	e	 = 1

t = 1 − 1rvk−1 	Otto

- Comparação entre os três ciclos:-

Conservando-se rv e Q constantes, demonstra-se que:

Q0 Otto  Q0 misto  Q0diesel

ti Otto  ti misto  ti Diesel

NOtto  Nmisto  NDiesel

Conservando-se pmax e Q constantes, teremos que:

Q0 Otto  Q0 misto  Q0diesel

ti Otto  ti misto   ti Diesel

NOtto  Nmisto  NDiesel

- A teoria da pg.49 da apostila, não vamos estudar, pois se refere ao “Efeito do Equilíbrio Químico e do Calor Específico Variável”.