2.4:- CARACTERÍSTICAS DE UM MOTOR: (Potências, Rendimentos, Pressões)

(pág. 15-20 apostila)

- Potência:

- Potência Efetiva: Ne - potência desenvolvida no eixo do motor, [CVe, kWe ou CV, kW] [BHP], (Brake Horse Power).

- Potência Indicada: Ni - potência determinada na cabeça do pistão [CVi, kWi] [IHP] (Indicated Horse Power).

Potência de Atrito: Nat - potência devida aos atritos da máquina. Nos dinamômetros elétricos é facilmente determinada, fazendo-se o dinamômetro trabalhar como motor elétrico e medir então a potência desenvolvida [CVat, kWat] [FHP] (Friction Horse Power).

## Nat = Ni - Ne

- Potência de Combustível: Ncomb – potência fornecida ao motor, na forma de combustível [CV, kW] [HP]

- Rendimento Mecânico: m – é a relação entre a potência efetiva e a indicada.

m = NeNi=Ni−NatNi=1−NatNi→

m = 1−NatNi< 1

- Pressão Efetiva Média: pme (pressão média efetiva)

Define-se pressão efetiva média (pme), como sendo a altura de um retângulo, que tem por base o volume deslocado pelo pistão e a área igual ao trabalho realizado pelo ciclo.

Quando referida à potência efetiva Ne, [CV, kW ou BHP], tem-se a pressão média efetiva pme (bmep), “brake mean efective pressure”, se é referida à potência indicada (IHP), tem-se a pressão média indicada (imep), “indicated mean effective pressure”.

Ne [CV, kW ou CVe, kWe]  pme	     Ni [CVi, kWi]  pmi

Ne [BHP]  “BMEP:- brake mean effective pressure”.

Ni [IHP]  “IMEP:- indicated mean effective pressure”.

pm = LVc	                         pm – [kgf/m2]

L – kgfm

Vc – m3

ou 	L = pm x Vc

# Pode-se relacionar o trabalho L com a potência N,

como segue:-

N = K x L  onde K – constante de proporcionalidade

Ne = K x Le

Ni = K x Li      ou N = K x pm x Vc   pm = NVc×1K = KI	então 	pm=N×KIVc

- Referindo-se à potência indicada:

pmi = LiVc=NiVcx1K=Ni x KVcI

# Pressão indicada média

- Referindo-se à potência efetiva:

pme = LeVc=NeVcx1K=Ne x KVcI

# Pressão efetiva média

A diferença entre a pmi e a pme é a pmat (pressão de atrito média).

## pmat = pmi - pme

| Local Parâmetro | Entrada no Motor | ### Combustão | Ciclo Teórico | Ciclo Real | Efetiva no Eixo | ### Atrito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potência | Ncomb | Nc | Niid ou Nit | Nir | Ne | Nat |
| Pressão Média | pmcomb | pmc | Pmiid ou pmit | pmir | pme | pmat |
| Rendimento | c tid T m e |  |  |  |  |  |

Ncomb x c = Nc

Nc x tid = Niid

e = NeNcomb=c x tid x T x m

Niid x T = Nir

Nir x m = Ne 	Ne = m x T x tid x c x Ncomb

# Ne = Nir – Nat		m = NeNir=Nir−NatNir=1−NatNir<1

2-.4.1:- Cálculo da Potência em Função da Pressão Média:

- Equação Geral dos MCIE:

Considerando-se que:

s – curso do pistão [m]

d – diâmetro do pistão [m]

n – número de rotação rpm [min-1] ou [tempo-1]

x – número de rotações necessárias para cada curso motor:

x = 2  motores de quatro tempos, simples efeito

x = 1  motores de dois tempos, simples efeito

z – número de cilindros

pme – pressão efetiva média [kgf/m2]

pmi – pressão indicada média [kgf/m2]

πd24−área da cabeça do pistão [m2]

pme x πd24−força efetiva sobre o pistão [kgf]

pme x πd24 x s – trabalho efetivo dado por um curso motor, por cilindro [kgfm]

pme x πd24 x s x z x nx− trabalho efetivo dado por todos os cilindros, por minuto [kgfm/min]

Sabendo-se ainda que 1 CV = 75kgfm/s teremos;

Ne = pme x πd24 × s × z × nx × 160×75

Potência Efetiva em CV, no eixo do motor.

A esta igualdade, costuma-se dar o nome de Equação Geral dos MCIE.

Para um dado motor, podemos considerar d, s, n, x, z  = constantes e ainda, sabemos que N = K x pm então podemos estabelecer as correlações;

K x pmcomb x c = K x pmc      pmcomb x c = pmc

K x pmc x tid = K x pmiid      pmc x tid = pmiid

K x pmiid x T = K x pmir      pmiid x T = pmir

K x pmir x m = K x pme      pmir x m = pme

pme = m x T x tid x c x pmcomb

e = pmepmcomb=c x tid x T x m

Então na equação geral, se substituirmos pme pela pmi teremos:-

Ni= pmi x πd24×s×z×nx×160×75

## Potência indicada, em CV, na cabeça do pistão

- Cilindrada v:-

O volume deslocado por um êmbolo, entre o ponto morto superior e o inferior, chama-se de “cilindrada”

v=πd24×s			[m3, cm3, l]

Se o motor tiver z cilindros, chama-se de “cilindrada do motor” à cilindrada de um cilindro multiplicada

por z.

Vm = v x z = πd24×s×z				[m3, cm3, l]

- Relação de compressão rv:- (taxa de compressão)

O volume do cilindro, quando o pistão se encontra no ponto morto inferior PMI, dividido pelo volume do cilindro, quando o pistão se encontra no ponto morto superior PMS, recebe o nome de “Relação de Compressão” rv então:

rv = VV0

V – volume no PMI

V0 – volume no PMS

- Para motores à gasolina, rv varia  de 7 a 10.

- Para motores à álcool, rv varia de 9 a 14.

- Para motores Diesel, normalmente é acima de 14.

Considerando-se a equação geral e o volume de cilindrada total dos motores, podemos escrever:

v

Vm = z x v		Ne = pme x πd24 × s× z× nx × 160×75

Ne=pme × n4500 ×xxVm

Vm

Para uma determinada classe de motores, a pme, n e x são praticamente constantes, logo o tamanho dos mesmos e a suas potências, são funções das cilindradas totais destes motores.

- Consumo específico Ce:-

Se chamarmos B o consumo de combustível em kg/h e sendo Ne a potência efetiva em CV, define-se o consumo específico como sendo:

Ce=BNe

B – kg/h

Ne –CV, kW

## Ce - [kg/CVh, kg/kWh]

O Ce é um meio (parâmetro) muito eficaz para comparar motores, quanto ao seu rendimento.

- Rendimento térmico t:-

É a relação entre o equivalente térmico do trabalho executado e o calor fornecido.

ηt=ALQ

 Sempre é necessário, definir-se onde é medido o “trabalho executado”

- Correlação entre o consumo específico e o rendimento global do motor (Ce, e):-

# Considerando-se que:-

Ne – potência efetiva em [CV]

B – consumo de combustível, em [kg/h]

Pci – poder calorífico do combustível em [kcal/kg]

B x pci – consumo de calor em [kcal/h]

B x pci3600− consumo de calor em [kcal/s]

4273600 x B x pci− consumo de calor em unidades mecânicas [kgfm/s] (1kcal = 427 kgfm)

4273600 ×75 xB x pci− consumo de calor em [CV] (1 CV = 75kgfm/s)

Uma parte de 427 x B x pci3600 x 75 é transformada em potência efetiva Ne, então pode-se escrever:

4273600 x 75=1632,3185012≃1632,32

427 3600 x 75 x B x pci x e = Ne

Ne=B x pci x ηe632,32	e = 632,32pcixNeB	mas	BNe=Ce - consumo específico [kg/CVh] então

e = 632,32Ce x pci

Ce = 632,32ηe x pci

ou

- Relação Ar/Combustível (A/C):-

É o consumo de ar em relação ao consumo de combustível; A/C = kgar/kgcomb

Vamos ver para a octana C8H18

Inicialmente reagindo estequiometricamente (reação ideal) com o oxigênio O2.

C8H18 +  O2   CO2 +  H2O

# C – 8 =    = 8		H – 18 = 2 	 = 9

O - 2 = 2 +    = 2β+γ2=2×8+92=252=12,5

Então a reação com o O2 fica:

C8H18 + 12,5 O2  8 CO2 + 9 H2O

Sendo as massas atômicas iguais a:

C = 12 kg		 H = 1,0 kg		O = 16 kg, teremos:

C8H18           +           12,5 O2	          8 CO2        +        9 H2O

(12 x 8) + (1 x 18) + 12,5(16 x 2)       8[12 + (2 x 16)] + 9[(2 x 1) + 16]

114	      +       400

352          +        162

514

514

114kg de C8 H18			352kg de CO2

necessitam de		para formar	        e

400kg de O2				162kg de H2O

No entanto, no ar atmosférico temos 23,15% em peso de oxigênio, logo se necessita de:

A = 4000,2315=1.727kg de ar para queimar 114kg de C8 H18 então (1.727 – 400 = 1.327kg de N2) é amassa de N2 aquecida na combustão.

* Para efeito de cálculo, o ar é considerado como sendo (O2 + 3,7585 N2)

- [entregar material com a dedução da fórmula do Ar]

Com isto a reação total será:

C8H18 + 12,5 O2 + (12,5 x 3,7585) N2  8 CO2 + 9 H2O + (12,5 x 3,7585) N2

C8H18 + 12,5 O2 + 47 N2 		8 CO2 + 9 H2O + 47 N2

114    +    400     + 1.316	              352   +   162   +  1.316

114     +	1.716			  352   +     162  +  1.316

1.830					     1.830

114kg de C8 H18			  352kg de CO2

necessitam de		para formar	  162kg de H2O

1.716kg de ar				  1.316kg de N2

Então tem-se A/C = 1.716114=15,05kg ar/kg comb.

Esta é a relação estequiométrica para a combustão da C8 H18 (octana), com o Ar.

Normalmente, no motor a gasolina, toma-se A/C = 15

Pode-se ainda definir a relação Combustível / Ar 	C/A = kg comb/kg ar

C/A = 1A/C que no caso do motor a gasolina, vale:

C/A = 115=0,066=6,6%	C/A = 6,6%

Ainda para os motores a gasolina, tem-se:

A/C = 22				C/A = 4,5%

Limite de inflamabilidade (explosividade) da mistura

A/C = 15        Estequiométrico           C/A = 6,6%

A/C = 8				C/A = 12,5%

- Exercícios:

- Calcular o A/C para o etanol anidro, reagindo estequiometricamente com o ar. Considerar: C = 12,

H = 1,0, N = 14, O = 16 e o ar (O2 + 3,76 N2) e o etanol anidro C2 H5 OH ou C2 H6 O.

C2 H6 O +  (O2 + 3,76 N2) 		   CO2 +  H2O +  N2

C – 2 =    = 2	O – 1 + 2  = 2  +   α=2β+γ−12=2×2+3−12=3   = 3

H – 6 = 2    = 3	N – 2x 3,76 x  = 2    = 3,76 x    = 11,28

C2 H6 O              +           3 (O2 + 3,76 N2)                 2 CO2          +      3 H2O        +       11,28 N2

2 x 12 + 6 x 1 + 16 x 1 + 3 (2 x 16 + 3,76 x 2 x 14  2 (12 x 1 + 2 x 16) + 3 (2 x 1 + 16) + 11,28 (2 x 14)

46			          412			     88			54		   316

458							          458

Então:

46kg de álcool				88kg de CO2

reagem com		  formando	54kg de H2O

412kg de ar				316kg de N2

Com isto, para o etanol anidro (álcool anidro)

AC = 41246=8,9∴AC = 9,0 		CA = 19=0,112∴CA = 11,2%

Para os motores a álcool, tem-se:

A/C = 18,6				C/A = 5,4%

Limite de inflamabilidade (explosividade) da mistura

A/C = 9      Estequiométrico          	C/A = 11,2%

A/C = 2,7				C/A = 37%

- Calcular o A/C e o teor dos gases resultantes da combustão estequiométrica para o Metano CH4, reagindo com o ar. Considerar: C = 12, H = 1,0, N = 14 O = 16 e o ar (O2 + 3,7585 N2).

C H4 +  (O2 + 3,7585 N2) 		   CO2 +  H2O +  N2

C – 1 =    = 1	O – 2  = 2  +   α=2β+γ2=2×1+22=2   = 2

H – 4 = 2    = 2	N – 2x 3,7585 x  = 2    = 3,7585 x 2   = 7,517

Reação estequiométrica de combustão

C H4 + 2 (O2 + 3,7585 N2) 		  1 CO2 + 2 H2O + 7,517 N2

Verificação:

# C – 1 = 1 		O – 2 x 2 = 2 x 1 + 1 x 2 = 4 

# H – 4 = 2 x 2 	N – 2 x 3,7585 x 2 = 2 x 7,517  7,517 = 7,517 

Relação ar/combustível AC

C H4    +         2 (O2 + 3,7585 N2)                 1 CO2            +       2 H2O       +     7,517 N2

12 + 4 x 1 + 2 (2 x 16 + 3,7585 x 2 x 14 · 1 (12 x 1 + 2 x 16) + 2 (2 x 1 + 16) + 7,517 (2 x 14)).

16			  274,476			44		      36	                  210,476

290,476						   290,476

Então:

16kg de metano			44kg de CO2

reagem com		  formando	36kg de H2O

274,476kg de ar			210,476kg de N2

Com isto, o AC para o metano é:

AC = 274,47616=17,15475∴AC = 17,15kgar/kgCH4. 		CA = 117,1=0,058∴CA = 5,8%

Teor dos gases resultantes da combustão:

| - % em massa | - %em volume |
| --- | --- |
| TCO2 = 44290,476x100=15,1% | TCO2 = 11+2+7,517x100= 9,5% |
| TH2O = 36290,476x100=12,4% | TH2O = 21+2+7,517x100=19,0% |
| TN2 = 210,476290,476x100= 72,5% | TN2 = 7,5171+2+7,517x100= 71,5% |
|  100% |  100% |

- Rendimento volumétrico v:-

É a relação entre a massa de ar realmente aspirada e a massa de ar, correspondente ao volume deslocado pelo êmbolo, nas condições atmosféricas.

- Massa de ar realmente aspirada - Gr

- Massa de ar deslocada pelo êmbolo – Gt

G = Vv

V – volume total [m3]

v – volume específico [m3/kg]

Normalmente para os motores se usa G na unidade de tempo, (vazão mássica) G [kg/h, kg/s, etc]

Gr = Vrvr		p x V = G x R x T ou se (G) tem-se p x v = R x T então

Gt = 		v = R×Tp	logo Gr = pr×VrR×Tr	 e	 Gt = pt×VtR×Tt mas;

Vr = Vt = V – volume do cilindro então;

v = GrGt=pr×VrR×Trpt×VcR×Tt=prTrptTt=pr×Ttpt×Tr

v = pr×Ttpt×Tr

v  1 – para motores de aspiração natural

v  1 – para motores sobre-alimentados

- [entregar folhas com dados práticos de Rendimentos dos Motores de Combustão Interna de Êmbolos.]

- Relações para comparação de motores:-

- Consumo específico Ce [kg/CVh, kg/kWh]

- Pressão média efetiva pme [kgf/m2, kgf/cm2]

- Peso “específico” do motor [kg de motor/CVe]

- Potência liberada por cilindrada, a qual já envolve a rotação.		NeVm=pme×n4500×x

- Tipos de testes:-

Podem ser de dois tipos

I – Testes com velocidade variável:-

- Motores a explosão:

Abre-se totalmente a borboleta reguladora da aceleração, no carburador, e varia-se a carga, variando-se portanto a rotação. Em diversas rotações, faz-se as leituras da potência, torque, consumo específico, temperaturas e se obtém gráficos conforme segue:

- Motores Diesel:

Também se varia a rotação, mantendo-se o acelerador todo aberto, quando então se obtém curvas semelhantes às do motor a explosão (gasolina, álcool).

Nos motores Diesel, de aspiração natural, a plena carga é notada facilmente, pois a injeção de combustível pode ultrapassar a relação estequiométrica e a combustão torna-se incompleta, com a conseqüente formação de fumaça escura, que é um indício de que nem todo o combustível, encontrou o oxigênio necessário e como o hidrogênio é mais facilmente combinável com o oxigênio, resulta carbono livre, em forma de fuligem. Tal fenômeno, entretanto não é observado nos motores turbo – alimentados.

- Nas folhas de especificação da “CUMMINS” pode-se ver perfeitamente as curvas.

II – Testes com velocidade constante:

Mantém-se o motor numa determinada rotação e varia-se a carga, consequentemente, há uma variação do consumo. Normalmente a carga é referida em porcentagem da carga máxima. (geradores de energia elétrica)

- (estudar problema da página 20 da apostila).

DADOS PRÁTICOS SOBRE RENDIMENTOS DE MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA DE ÊMBOLOS

RENDIMENTO MECÂNICO E RENDIMENTO ECONÔMICO OU GLOBAL

- Rendimento econômico é o rendimento total do motor.

TABELA I

| TIPOS DE MOTORES | m | e |
| --- | --- | --- |
| 1 – Motores a gás, pequenos | 0,72 a 0,74 | 0,20 a 0,22 |
| 2 – Motores a gás, médios | 0,78 a 0,82 | 0,26 a 0,29 |
| 3 - Motores a gás, grandes | 0,80 a 0,83 | 0,26 a 0,30 |
| 4 – Motores à gasolina e benzina | 0,78 a 0,82 | 0,22 a 0,29 |
| 5 – Motores de culatra incandescente | 0,74 a 0,76 | 0,20 a 0,24 |
| 6 – Motores diesel médios | 0,76 a 0,78 | 0,32 a 0,34 |
| 7 – Motores diesel grandes | 0,78 a 0,80 | 0,34 a 0,36 |
| 8 – Motores diesel grandes, sem compressor | 0,82 a 0,85 | 0,34 a 0,38 |
| 9 – Motores diesel turbo-alimentados, marítimos, de baixa rotação | 0,82 a 0,92 | 0,36 a 0,42 |

TABELA II

| TIPOS DE MOTORES | e |
| --- | --- |
| 1 – Pequenos motores de dois tempos à carburação | 0,15 a 0,20 |
| 2 – Motores de dois tempos, grandes, com lavagem de cilindros | 0,18 a 0,22 |
| 3 – Motores de automóveis, à gasolina, quatro tempos, à 2000 rpm RAZÃO DE COMPRESSÃO VOLUMÉTRICA |  |
| 4:1 | 0,23 |
| 5:1 | 0,27 |
| 6:1 | 0,30 |
| 7:1 | 0,32 |
| 4 – Motores de corrida, alta velocidade, rv = 10:1 | 0,35 |
| 5 – Motores de aviação, com superalimentação rv = 7: a 8,5:1 | 0,31 a 0,36 |
| 6 – Motores diesel, com válvulas comuns, rv = 10:1 a 18:1 | 0,36 a 0,39 |
| 7 – Motores diesel modernos, a 1300 rpm, câmara de combustão tipo Ricardo, rv = 15:1 | 0,40 |

- Em motores de dois tempos, com bomba de lavagem especial, temos:

m2T = (0,85 a 0,90) x m4T

- Em motores de dois tempos, com lavagem por compressão no Carter, temos:

m2T = (0,70 a 0,80) x m4T

TABELA III

| RENDIMENTOS MECÂNICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTORES | 4 TEMPOS | 2 TEMPOS |
| 1 - Automóveis | 0,75 a 0,85 | 0,50 a 0,70 |
| 2 – Estacionários pequenos | 0,80 a 0,87 | 0,70 a 0,75 |
| 3 – Estacionários grandes | 0,84 a 0,90 | 0,75 a 0,85 |
| 4 – Motores de popa | 0,80 a 0,85 | 0,60 a 0,70 |

RENDIMENTO VOLUMÉTRICO

- Uma das fórmulas experimentais existentes e das mais usadas, é a de MINTER & FINN:

V = 177,4×1−1RV1,4−108,2×RV−1RV

177,4 e 108,2, são constantes experimentais

rv = razão de compressão volumétrica

V = rendimento volumétrico em %

Para:

| rv | V |
| --- | --- |
| 6:1 | 80 % |
| 7:1 | 79 % |

RENDIMENTO VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA DO PISTÃO

- Para os motores de automóveis temos:

| ###### VELOCIDADE MÉDIA DO PISTÃO | V |
| --- | --- |
| 5,10 m/s | 0,75 a 0,90 |
| 7,67 m/s | 0,74 a 0,85 |
| 10,18 m/s | 0,70 a 0,80 |
| 16,25 m/s | 0,60 a 0,70 |

#### RENDIMENTO  VOLUMÉTRICO EM FUNÇÃO DA VELOCIDADE MÉDIA DOS GASES

ATRAVÉS DAS VÁLVULAS:

- Alguns autores relacionam o rendimento volumétrico, com a velocidade média dos gases, através das válvulas.

| ###### VELOCIDADE DOS GASES | V |
| --- | --- |
| 30,5 m/s | 0,78 |
| 61,0 m/s | 0,73 |
| 91,5 m/s | 0,56 |