4.4:- Determinação da Dimensões Principais de um MCIE:

Marcha de Cálculo

As dimensões principais de um motor são:

- diâmetro dos cilindros –d

- número de cilindros – z

- o curso dos êmbolos – s

- o consumo de combustível – B, Ce

- o consumo de ar - Gar

- Naturalmente, para se calcular estas dimensões, há necessidade de se fixar a relação de compressão, o poder calorífico inferior do combustível, a relação ar/combustível, os expoentes das transformações adiabáticas etc.

- O consumo de combustível é função da potência desenvolvida e pode ser determinada teoricamente, à partir das características do motor.

- Assim pode-se adotar a seguinte marcha de cálculo:

4.4.1 - Fixar os dados iniciais

*Para motores de aspiração natural, tem-se p1= pat  e t1 = tamb  adotar o v  dado conforme tabelas (xerox) dadas.

- Pressão de admissão: p1= pref

- Temperatura de admissão  t1 = tref

- Teor de ar novo admitido ( 1-f )  e o teor de gases residuais, no fluido em evolução.

- Estabelecer uma taxa de compressão, compatível com o combustível utilizado.

Normalmente :  rv 12 → motores à carburação

rv  12 → motores à injeção (Diesel) ignição por compressão

- Calcular o teor estequiométrico do ar em relação ao combustível

A/C  15 (hidrocarbonetos, gasolina, Diesel)

A/C  9,0 (Etanol)

- Estabelecer o poder calorífico do combustível:     pc = Kcal/Kg

- Calcular a quantidade de calor fornecida a 1Kg de fluido

Q=pcmxAC+1

Pode ser adotado um valor para o c  aplicado sobre o valor de Q

- Nos motores à carburação – 0,5  m  1,5

- Nos motores à injeção – m  1 até valores como m = 150 ou mais

4.4.2 - Determinar os pontos principais do diagrama teórico:

Ponto1:

p1 = pref.

DIAGRAMA DA PG. 76

t1 = 273 + t1 (tref)

v1=RxT1p1

1  2 - compressão politrópica  adiabática n= 1,35 a 1,4

ΚK=cpmT1,T2cvmT1,T2

K – depende de T1 e T2

Pode-se calcular inicialmente T2 , tomando-se primeiro K=1,4 e depois calcular CpmT1,T2 e CvmT1,T2 e o novo valor de K, que permite uma aproximação maior no cálculo de T2.

*Cpm = o valor de Cpm pode ser obtido pelas fórmulas dadas nas tabelas de energia.

Ponto2:

T2=T1x(rv)K-1			v2=v1/rv			p2=RxT2v2

* Considerar a composição real do fluido comprimido

- Nos motores Diesel  AR

- Nos motores OTTO  AR + Combustível

- Cp – Cv = AR=29,27427=0,06855 Kcal/kg k ( relação de Mayer)

#### 2  3 - Combustão

São fornecidas Q Kcal/kg de fluido em evolução

Q’= (1-f) Q  cSendo       Q=pcmxAC+1

- O c  normalmente é adotado em  0,9

- A combustão depende do tipo do motor:

- NO MOTOR A EXPLOSÃO - (combustão à volume constante)

Q’v = CvmT2,T3 (T3 –T2) , conhecendo-se CvmT2,T3, calcula-se T3

U3=U2 + Q’v  Calcula-se com o auxílio das tabelas I e II da apostila ou das tabelas de energia (xerox)

Obteremos assim o valor de T3

- NO MOTOR À COMBUSTÃO POR COMPRESSÃO: ( combustão à pressão constante )

Q’P = Cpm T2,T3 (T3 – T2)          conhecendo-se CpmT2-T3  , calcula-se T3

H3 = H2 + Q’p  calcula-se com o auxílio das tabelas I e II da apostila, ou tabelas entregues (xerox)

Obteremos assim o valor de T3.

- NO MOTOR À COMBUSTÃO COM CICLO MISTO

Uma parte da combustão se dá à volume constante e a outra parte à pressão constante.

Qv'=cvmT2,Ti(Ti−T2)⇒Calcula−se assim Ti

Qp''=cpmTi,T3(T3−Ti)⇒Calcula-se  assim T3

Neste caso precisamos conhecer a distribuição de calor ou seja:

Qv'=X%deQ'⇒Onde X+Y=100%

Deste modo pode-se calcular as temperaturas, pressões e volumes específicos, para os pontos i e 3, obtendo-se:

i=Tivi=v2			3=T3p3==pi

Os parâmetros do ponto 3, nos casos particulares, são mais facilmente determinados da seguinte forma:

- – No motor a explosão OTTO;

3=T3→já calculada (temp. no final da combustão)p3==p2

3  4 Expansão politrópica  adiabática n = 1,25 a 1,35

K=cpmT3,T4cvmT3,T4		Pode-se calcular T4, tomando-se K=1,4 e depois em função de T4 e T3, recalcular cpmT4,T3 e cvmT4,T3 e K3,4, calculando-se então o novo valor de T4, já em Segunda aproximação:

4=T4=T3(rv)K−1p4=p3(rv)K

4  5 Expansão politrópica  adiabática

K=cpmT4,T5cvmT4,T5		Depende de T4 e T5 e pode ser calculado da mesma forma que foi calculado K3,4

5=T5=T4x(p5p4)K−1K→K4,5T5=T3x(p5p3)K−1K→K3,5 	p5 = conhecida

4.4.3 – Teor dos gases residuais e temperatura no início da compressão:

Recalcula-se o teor dos gases residuais  e a temperatura do fluído no início da compressão.

f=v2v5⇒Gases residuais

1-f ⇒Ar novo

t1=fxt5+(1-f)xta⇒t5=Temperatura do sgases residuais

Os valores de f e t1 deverão ser próximos aos valores tomados inicialmente

4.4.4 – Cálculo do Rendimento do Ciclo:

ηηt=Q'−Q0Q'=1−Q0Q'		Q’ = Q x c

Q0 = CvmT4,T1 (T4 –T1)=U4-U1

Q’ = Q’v + Q’’p = (1-f)xQxc			Q=pcmA/C+1

U e H, podem ser calculados com auxílio  das tabelas I e II da apostila ou das tabelas fornecidas em cópia xerox

4.4.5 – Cálculo da pressão média indicada pmit:

pmit=lv1−v2=ηtxQ'(v1−v2)xA			A=1427

pmireal = txpmit			0,8  t  1,2 (dependo do ciclo considerado para comparação)

4.4.6 – Cálculo da pressão média efetiva do motor pme:

pme = mxpmi pmer = mxpmir

m = rendimento mecânico tomado em função dos valores médios para determinado tipo de motor. (cópia xerox dada)

0,50  m  0,95

4.4.7 – Cálculo do volume teórico da cilindrada unitária teórico vt:

Ne=pmerxππxd24xSunderbracealignlvct=volume decilindrada uni−tário teórico xZnXx160x75

Assim pode-se tirar o vct

4.4.8 – Cálculo do rendimento volumétrico v:

ηv=GRGT=pRpTxTTTR=p1paxTaT1	onde, Ta e pa – temperatura e pressão atmosférica e T1 e p1 – temperatura e pressão no início da compressão

Pode-se também fazer uso da fórmula de Minter e Finn, como segue:

ηv%=177,4x1−(1rv)1,4−108,2x(rv−1rv)→ηv% obtém-se assim o v em %

4.4.9 – Cálculo do volume de cilindrada unitária real vcr:

vt = vrxvvcr=vtηv⇒vrvtpara motores de aspiração natural

4.4.10 – Relação entre vcr, d e S:

O curso S pode ser dado de duas maneiras:

Fixando-se uma velocidade média para o êmbolo

Ce=2xnxS60 m/s n−rpm

Segundo a velocidade média Ce, do êmbolo, temos à seguinte classificação para os motores:

Ce=4,0 à 6,0 m/s – motores de baixa velocidade

Ce=6,0 à 10,0 m/s - motores de média velocidade

Ce=10,0 à 12,0 m/s - motores de alta velocidade

Ce12,0 m/s – motores especiais

Calcula-se S e depois d

S pode ser dado em função do diâmetro do cilindro S = a x d

Neste caso o curso é proporcional ao diâmetro

A tendência para os motores antigos era de se fazer o curso maior que o diâmetro, S>d, devido a menor área de vedação para uma determinada potência.

Atualmente, o progresso tecnológico eliminou muito dos problemas de vedação, entre o êmbolo e o cilindro e a tendência moderna é a de se fazer o curso menor do que o diâmetro S<d, a fim de obter-se para a mesma potência, uma menor velocidade média do êmbolo.

No caso de S = d tem-se os motores denominados “quadrados” e se S<d tem-se os motores “super-quadrados”.

4.4.11 – Consumos de Combustível

O rendimento total ou efetivo do motor será:

ec = e = mxtreal 	ou	ec = mxTxtixc

- Consumo de combustível B [kg/h]

- Consumo de calor Bx pci [kcal/h]

- Potência efetiva produzida Ne = ecxBxpci [kcal/h]

- Ne(cv)x632,32=Ne(kcal/h)	75×3600427=632,32

ecxBxpci=Ne(cv)x632,32

B=632,32xNeηηecxpci	Consumo de combustível B [kg/h]

O consumo específico será então:

Ce=BNe=632,32ηecxpci		Ce [kg/cvh]

Assim pode-se supor que para um dado motor tem-se:

m = 0,8,	T = 0,8,	ti = 0,55 e	c = 0,9

então o seu rendimento econômico será:

ec = 0,8x0,8x0,55x0,9=0,3168 ou ec = 32%

Se este motor estiver trabalhando com uma gasolina com pci = 10.000kcal/kg o seu consumo específico será:

Ce=632,320,32x10.000=632,323.200=0,197kg/cvh

Ce = 0,197kgcomb./cvhora

4.4.12 – Consumo de Ar Var, Gar:

O consumo de Ar é muito variável, pois é função do tipo de motor, do teor de gases residuais, do rendimento volumétrico, das temperaturas ambiente e dos gases residuais, etc.

Nos motores a explosão (gasolina), a relação ar/combustível, varia relativamente pouco, permanecendo entre os limites 8 a 20, no entanto, o rendimento volumétrico varia enormemente, devido a estrangulação dos gases no carburador.

Nos motores de combustão por compressão (Diesel), a relação ar/combustível tem grande variação, uma vez que a quantidade de ar admitida não depende da potência, com isto o rendimento volumétrico é praticamente constante para uma dada rotação do motor.

Para os cálculos do consumo de ar, considera-se:

Gar=(mAC)xB kg/h (massa de ar necessária para a combustão)

Var=ηvxπ×d24×S×Z×nX×160 m3s(volume de ar aspirado pelo motor)

Gar=pxVarRxT kgs(massa de ar aspirada pelo motor na pressão p e temperatura T de aspiração)