# 4.8.3 - ESTUDO ANALÍTICO DO CARBURADOR SIMPLES

Para o estudo analítico do carburador simples, vamos inicialmente considerar o esquema a seguir:

1

2

Lc

m1, p1, V1, C1, U1								        m2, p2, V2, C2, U2

Sistema

Q

Z1					         Z2

Plano de referência

No esquema anterior temos um sistema, que recebe uma quantidade de calor Q do meio ambiente e fornece, em conseqüência deste, um trabalho Lc para o meio. Por outro lado o fluido que entra no sistema tem as seguintes características:

m1 – Massa de fluido no plano 1

1 - Plano de entrada

p1 – Pressão do fluido no plano 1

V1 – Volume do fluido no plano 1

C1 – Velocidade do fluido no plano 1

U1 – Energia interna do fluido no plano 1

Z1 – Altura em relação ao plano de referência

Já na saída, o fluido tem as seguintes características;

m2 – Massa de fluido no plano 2

2 - Plano de saída

p2 – Volume do fluido no plano 2

V2 – Pressão do fluido no plano 2

C2 – Velocidade do fluido no plano 2

U2 – Energia interna do fluido no plano 2

Z2 – Altura em relação ao plano de referência

Isto posto, podemos de início, considerar que m1 = m2 = 1,0kg e é constante, assim pelo 1o Princípio da Termodinâmica, podemos escrever:

Q + U1 + Ap1v1 + AZ1 + AC122g = ALc + U2 + Ap2v2 + AZ2 + AC222g

Se o sistema é particularizado para o caso de um carburador simples, então continua-se tendo m1 =m2 =1,0 kg e podemos ainda considerar:

Q  0		Lc  0		e	Z1  Z2, com isto finalmente teremos;

U1 + Ap1v1 + AC122g = U2 + Ap2v2 +AC222g sabendo-se que cp – cv = AR (relação de Mayer), U = cvxT e pxv = RT então:

U1 + Ap1v1 = cvT1 + Ap1v1 = cvT1 + ART1 = (cv + AR) x T1 = cpT1 = h1

U2 + Ap2v2 = cvT2 + Ap2v2 = cvT2 + ART2 = (cv + AR) x T2 = cpT2 = h2, logo:

h1 + AC122g = h2 + AC222g	mas C1  C2 portanto é válido considerar C1  0 assim;

h1 = h2 + AC222g, h1 – h2 = h1,2 = AC222g ou C2 = 2gA(h1−h2)

C2 = 2gAΔh1,2  2gA=2x9,811427≃91,53 então;

C2 = 91,53xΔh1,2	 h [kcal/kg], C2 [m/s]

I – Descarga de Ar Dar

Para um carburador simples temos:

Gargulante de combustível

*Desnível

desprezível

10 a 30mm

d1

1

*O efeito do desnível será englobado no coeficiente de correção Cg

C2

2

h = AC222g = h1 – h2

d2

Velocidade do ar ao passar pelo venturi: C = 2gA(h1−h2)

h1 – h2 – variação da entalpia do gás entre 1 e 2

Considerando-se a transformação adiabática Q = 0 teremos:

h = cp(T1–T2) = cpT11−p2p1k−1k considerando que cp = cpm(T1,T2)

C2 = 2gAcpT11−p2p1k−1k

Por outro lado, aplicando-se a equação da continuidade temos:

S2 x C2 = Dar x v2

S2 – Área da secção transversal em 2, m2

S2 x C2 = m3/s (vazão)

C2 – Velocidade dos gases em 2, m/s

Dar – Massa de ar que passa em 2, kg/s

Dar x v2 = m3/s (vazão)

v2 – volume específico do gás em 2, m3/kg

S2 = ππxd24		v2 = v1p1p21k=RT1p1xp1p21k

De onde a massa de ar que atravessa o venturi, será:

Dar=S2C2v2=πd224x2gAcpT11−p2p1k−1kxp1RT1xp2p11k=πd22p14RT1x2gcpAxT1xp2p12kx1−p2p1k−1k=πxcp4Rx2gAxp1d22T1xp2p12kx1−p2p1k−1k=πxcp4Rx2gAxp1d22T1xp2p12k−p2p1k+1k

Fazendo-se:	k=1,4 Transformação adiabática Q=0 	R=29,27kgfm/kgK	=3,1416

A=1427	cp = 0,24kcal/kgK (ar na temperatura ambiente)	g=9,81m/s2	2gA=91,53

πxcp4R=3,1416x0,244x29,27=3,1416x0,4899117=1,53117=0,01315

πxcp4Rx2gA=0,01315 x 91,53 = 1,204	2k=21,4=1,43		k+1k=1,4+11,4=1,71

Substituindo-se os valores numéricos encontrados e introduzindo-se um coeficiente corretor Ca, teremos a vazão de ar através do carburador dada por:

Dar = 1,204xCaxp1xd22T1xp2p11,43−p2p11,71

Ca = 0,94 a 0,97, dependendo da rugosidade das paredes do venturi.

Para um carburador completo, isto é com as borboletas do acelerador e do afogador, Ca  0,8.

p1 e p2 em kgf/m2

Para	d2 em m				Dar = kg/s

T1 em K

## II – Descarga de combustível Dc

Para o fluxo de combustível, pode-se escrever:

Cc22g+p2ρc=p1ρc→Cc=2gρcx(p1−p2)→a descarga de combustível será Dc = Cg x Sg x c x CC

Cg – Coeficiente de correção do fluxo de combustível, que considera a

viscosidade e o desnível cuba/venturi.

Onde:

Sg – Área de passagem do gargulante de combustível

c – Peso específico do combustível

então:

Dc = Cg x Sg x 2gρcp1−p2

### III – Fator ar/combustível A/C

O fator ar/combustível fornecido pelo carburador será:

A/C = DarDc=1,204xCap1d22T1xp2p11,43−p2p11,71Cg×Sg×2gρc(p1−p2)

Fazendo-se:

g = 9,81m/s2			t1 = 20oC, T1 = 273 + 20 = 293K

c = 740kg/m3 (gasolina)		p1 = 10.330kgf/m2

Sg = πxdg24		Ca = 0,8		Cg = 0,75

Teremos:

A/C = 1,204x0,8x10.330293xd22xp2p11,43−p2p11,710,75x3,14164xdg2x2x9,81x740x(p1−p2

A/C = 8,19xd2dg2xp2p11,43−p2p11,71(p1−p2)

*pag. 123 da apostila

Fazendo-se p1 – p2 = p e	 = p2p11,43−p2p11,71	teremos

A/C = 8,19xd2dg2xΨΔp

*pag. 124 da apostila

Na tabela  a seguir, temos o valor de , em função de p em polH2O. É fácil utilizar esta tabela, pois é só lembrar que 1 polH2O = 25,4 mmH2O = 25,4 kgf/m2, P1 = 1 kgf/cm2 = 10.000 kgf/m2.

| p |  |  | p |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polH2O | mmH2O |  | polH2O | mmH2O |  |
| 5 | 127 | 0,058630 | 40 | 1.016 | 0,156940 |
| 10 | 254 | 0,081915 | 50 | 1.270 | 0,172860 |
| 15 | 381 | 0,099543 | 60 | 1.524 | 0,186470 |
| 20 | 508 | 0,114150 | 70 | 1.778 | 0,198220 |
| 25 | 635 | 0,126580 | 80 | 2.032 | 0,208470 |
| 30 | 762 | 0,137920 | 90 | 2.286 | 0,217440 |
| 35 | 889 | 0,147880 | 100 | 2.540 | 0,225200 |
| Tabela IX-I - página 124, da apostila “Motores de Combustão Interna de Êmbolos” - Engs. Alfred Domschke e Francisco R. Landi |  |  |  |  |  |

Podemos ainda considerar a expressão;

A/C = 8,19xd2dg2xΨΔp	fazendo-se  = 8,19xΨΔp	teremos A/C =  x d2dg2

Assim podemos calcular a variação de , para p variando entre 127 e 2.540 mmH2O.

VARIAÇÃO DE  ENTRE 127 E 2.540 mmH2O

| p |  | p | p | =8,19xp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 0,058630 | 11,269 | 0,005203 | 0,0426091 |  |
| 254 | 0,081915 | 15,937 | 0,005140 | 0,0420950 |  |
| 381 | 0,099543 | 19,519 | 0,005100 | 0,0417669 |  |
| 508 | 0,11415 | 22,539 | 0,005065 | 0,0417669 |  |
| 635 | 0,126580 | 25,199 | 0,005023 | 0,0411398 |  |
| 762 | 0,137920 | 27,604 | 0,004996 | 0,0409198 |  |
| 889 | 0,147880 | 29,816 | 0,004960 | 0,0406202 |  |
| 1.016 | 0,156940 | 31,875 | 0,004924 | 0,0403247 |  |
| 1.270 | 0,172860 | 35,637 | 0,004851 | 0,0397262 |  |
| 1.524 | 0,186470 | 39,038 | 0,004777 | 0,0391201 |  |
| 1.778 | 0,198220 | 42,166 | 0,004701 | 0,0385004 |  |
| 2.032 | 0,208470 | 45,078 | 0,004625 | 0,0378761 |  |
| 2.286 | 0,217440 | 47,812 | 0,004548 | 0,0372465 |  |
| 2.540 | 0,225200 | 50,398 | 0,004468 | 0,0365962 |  |

Verifica-se que 0,0365962    0,0426091, assim se tomarmos um valor médio temos médio = 0,039603 então para a estequiometria da gasolina e do etanol, as seguintes relações para d2dg:

- Gasolina		A/C = 15 = 0,039603xd2dg2	d2dg=150,039603=19,50

- Etanol		A/C = 9,0 = 0,039603xd2dg2	d2dg=9,00,039409=15,10≃15

Considerando ainda o médio = 0,039603, vamos tabelar os fatores A/C calculados entre as relações d2/dg desde 14 até 24, conforme segue:

| Etanol d2/dg | ##### A/C |
| --- | --- |
| 14 | 7,76 |
| 15 | 8,91 |
| Gasolina 16 | 10,14 |
| 17 | 11,45 |
| 18 | 12,83 |
| 19 | 14,30 |
| 20 | 15,84 |
| 21 | 17,46 |
| 22 | 19,17 |
| 23 | 20,95 |
| 24 | 22,81 |

Finalmente, podemos tabelar os valores de A/C em relação a p, caracterizando o campo de funcionamento dos carburadores à gasolina e a etanol.

| p=p1-p2 |  |  |  |  |  |  | d2/dg = 19,5 |  | d2/dg =15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| polH2O | mmH2O |  | p | p | 8,19x(p) |  | A/C | C/A | A/C | C/A |
|  | kgf/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,01 | 0,254 | 0,0026668 | 0,504 | 0,005291 | 0,0433369 |  | 16,48 | 0,061 | 9,75 | 0,103 |
| 0,1 | 2,54 | 0,0084320 | 1,594 | 0,005290 | 0,0433238 |  | 16,47 | 0,061 | 9,75 | 0,103 |
| 5 | 127 | 0,058630 | 11,269 | 0,005203 | 0,0426091 |  | 16,20 | 0,062 | 9,59 | 0,104 |
| 10 | 254 | 0,081915 | 15,937 | 0,005140 | 0,0420950 |  | 16,01 | 0,062 | 9,47 | 0,106 |
| 15 | 381 | 0,099543 | 19,519 | 0,005100 | 0,0417669 |  | 15,88 | 0,063 | 9,40 | 0,106 |
| 20 | 508 | 0,114150 | 22,539 | 0,005065 | 0,0414790 |  | 15,77 | 0,063 | 9,33 | 0,107 |
| 25 | 635 | 0,126580 | 25,199 | 0,005023 | 0,0411398 |  | 15,64 | 0,064 | 9,26 | 0,108 |
| 30 | 762 | 0,137920 | 27,604 | 0,004996 | 0,0409198 |  | 15,56 | 0,064 | 9,21 | 0,109 |
| 35 | 889 | 0,147880 | 29,816 | 0,004960 | 0,0406202 |  | 15,45 | 0,065 | 9,14 | 0,109 |
| 40 | 1.016 | 0,156940 | 31,875 | 0,004924 | 0,0403247 |  | 15,33 | 0,065 | 9,07 | 0,110 |
| 50 | 1.270 | 0,172860 | 35,637 | 0,004851 | 0,0397262 |  | 15,11 | 0,066 | 8,94 | 0,112 |
| 60 | 1.524 | 0,186470 | 39,038 | 0,004777 | 0,0391201 |  | 14,88 | 0,067 | 8,80 | 0,114 |
| 70 | 1.778 | 0,198220 | 42,166 | 0,004701 | 0,0385004 |  | 14,64 | 0,068 | 8,66 | 0,115 |
| 80 | 2.032 | 0,208470 | 45,078 | 0,004625 | 0,0378761 |  | 14,40 | 0,069 | 8,52 | 0,117 |
| 90 | 2.286 | 0,217440 | 47,812 | 0,004548 | 0,0372465 |  | 14,16 | 0,071 | 8,38 | 0,119 |
| 100 | 2.540 | 0,225200 | 50,398 | 0,004468 | 0,0365962 |  | 13,92 | 0,072 | 8,23 | 0,121 |

Como se pode observar, obtém-se  uma curva onde A/C = f (p).

Porém a diferença de pressões é devida à demanda de potência, assim para maiores potências, teremos maiores diferenças de pressão p, ficando a curva A/C = f (N), como segue:

Curva real necessária para o motor

- 1 Curva real, desvio devido à viscosidade do combustível

- 2Curva real, desvio devido à perda de carga dada por turbilhonamento do combustível

Curva teórica dada pelo carburador

1

2

N (p)

Assim pois, o carburador principal é calculado para o regime econômico, assim tanto a marcha lenta, como a plena potência, são feitas com dispositivos auxiliares, conforme visto anteriormente.

Além disso, para fluxos de ar pequenos, a viscosidade do combustível e a sua coesão contra as paredes das tubulações e canais de passagem no carburador, tem valores significativos e assim a depressão do venturi não é suficiente para sugar o combustível da cuba auxiliar, através do orifício calibrado. Devido a viscosidade do combustível e o desnível normalmente existente entre o nível da cuba e a saída do combustível no venturi.

Por outro lado, o fluxo de ar através do carburador não é uniforme, pois apenas acontece a passagem de ar, quando há algum cilindro no tempo de admissão.

Para motores de dois tempos, apenas podemos admitir, praticamente, que não há descontinuidade no fluxo, quando o número de cilindros é no mínimo dois e para motores de quatro tempos, o número mínimo de cilindros é quatro.

Para um motor monocilíndrico de quatro tempos, temos um tempo de admissão a cada duas voltas do eixo de manivela, ou seja, cada quatro cursos do êmbolo.

Com isto, temos um fluxo através do carburador, que varia desde zero até o máximo e volta a zero em 25% do tempo total, ou seja em ½ volta do eixo manivela.

Fluxo

Tempos

Admissão    Compressão      Expansão     Escapamento   Admissão   Compressão

A forma da curva fluxo x tempos, depende das válvulas de admissão, da perda de carga na tubulação, etc.

O ajuste final de um carburador que está sendo projetado é feito sempre com o motor, no dinamômetro, levantando-se todas as características, corrigindo-se assim os desvios.

Por outro lado, convém lembrar que o consumo de ar do motor é:

Gar = v x ar x Vm x n60x1X	kg/s

v = rendimento volumétrico

ar = peso específico do ar kg/m3

Vm = Volume de cilindrada do motor = z xVc [m3]

n = velocidade do motor em rotação por minuto

n/60 = rotação por segundo

=2motor de quatro tempos

X

=1motor de dois tempos