TM 181 – MÁQUINAS TÉRMICAS II.

LISTA DE EXERCÍCIOS I

(Noções de Termodinâmica, Características dos MCIE e Relação A/C)

- Admitindo que durante uma expansão, num motor de combustão interna, a pressão permaneça constante em 10 kgf/cm2, determinar o trabalho realizado em kgfm; J e em lb.pe sendo dados:

s = 100mm e Dp = 100 mm.

- Sabendo-se que o diagrama representa um processo reversível, determinar o calor envolvido no mesmo.

- O esquema representa um sistema fechado. Pede-se a energia interna final.

Q = 20 kcal, W = 4.270 kgfm, U1 =2 kcal

- Determinar o calor trocado entre (1) e (2), admitindo que o regime de escoamento é permanente.

Dados: m = 10 kg/s; C1 = 10 m/s; h1 = 1 kcal/kg; C2 = 50 m/s; h2 = 2 kcal/kg.

- Determinar para um “gás perfeito” R e K sendo dados: cp = 0,24 kcal/kgoC; cv = 0,171 kcal/kgoC.

- No esquema temos o gás do exercício 5. Determinar o volume específico v e o volume total (geométrico) do recipiente que contém o gás V.

- Se no exercício 6 o gás sofre uma variação de temperatura, alcançando 50 oC, qual a variação de energia interna e de entalpia? (por unidade de massa (específicas) e para a massa total)

- Um motor alternativo tem 4 cilindros de diâmetro 8,2cm e curso 7,8cm e uma taxa de compressão 8,5. Pede-se:

- A cilindrada do motor em cm3

- O volume da câmara de combustão em cm3

- O volume total de um cilindro em cm3

- Um motor de 6 cilindros tem cilindrada de 5,2 litros. O diâmetro dos cilindros é 10,2 cm e o volume da câmara de combustão é 54,2 cm3. Pede-se:

a) O curso dos êmbolos em cm

b) A taxa de compressão

c) O volume total de um cilindro em cm3

- Um motor de 4 cilindros tem taxa de compressão 8,0. O diâmetro  dos cilindros é 7,8 cm e o curso é 8,2 cm. Deseja-se aumentar a taxa de compressão para 12. De que espessura deve ser rebaixado o cabeçote sem se preocupar com possíveis interferências?

- Um motor de 6 cilindros tem uma cilindrada de 4.800 cm3. O diâmetro dos cilindros é 10 cm. Deseja-se alterar a cilindrada para 5.400 cm3 sem se alterar o virabrequim. Qual deverá ser o novo diâmetro dos cilindros?

- Um motor de seis cilindros, quatro tempos, simples efeito, com 312” de diâmetro e curso de 334”, foi ensaiado num dinamômetro elétrico, cujo braço mede 0,7162m (medido até o centro do dinamômetro).

O teste indicou que para 3.300 rpm, o esforço exercido na escala da balança era de 27,3 kgf. Imediatamente após este teste o motor foi girado pelo dinamômetro, mantendo-se as mesmas condições de temperatura do óleo de lubrificação e da água de refrigeração, à rotação de 3.300 rpm. A leitura na escala foi então de 11 kgf.

Pede-se:

- A constante do dinamômetro

- A potência efetiva desenvolvida pelo motor

- A potência de atrito e a indicada real

- O rendimento mecânico

- O  momento torcedor

- O volume de cilindrada

- A pressão média efetiva

- A pressão média indicada

- O consumo horário de álcool (etanol) com pci = 6.400 kcal/kg e um rendimento global de 25%

- A velocidade média dos êmbolos

- Um motor Diesel de quatro cilindros, quatro tempos, simples efeito, tem o diâmetro dos cilindros igual a 76 % do curso. Durante o ensaio, desenvolveu uma potência máxima de 85 C.V. a  2.800 rpm e um torque máximo de 24 kgfm a 1.800 rpm.

Na condição de potência máxima, observou-se que a velocidade média dos êmbolos era de 11,9 m/s e um consumo de 22 litros/hora de óleo Diesel, com pci = 10.200 kcal/kg e peso específico de 830 g/dm3.

Pede-se determinar:

- O diâmetro dos cilindros e o curso dos êmbolos

- O volume de cilindrada

- A pressão média efetiva

- O rendimento efetivo

- A potência efetiva, na condição de torque máximo

- No problema anterior, sabendo-se que a temperatura no final da compressão é de 627 oC, a relação de compressão é de 17:1, a pressão do ar no final da admissão é de 0,75 kgf/cm2 e que a compressão se dá segundo uma transformação politrópica com n = 1,35.

Pede-se determinar:

- A temperatura do ar no final da admissão

- A pressão do ar no final da compressão

- O rendimento volumétrico, considerando pamb = 1,0 kgf/cm2 e tamb = 20 oC

- Um motor de oito cilindros em V, de quatro tempos, simples efeito, com cilindros de diâmetro = 95 mm e êmbolos com cursos de 84 mm, foi ensaiado em dinamômetro, desenvolvendo potência de 125 C.V. a 4.000 rpm, com consumo de 55 litros/hora de álcool anidro de massa específica = 0,797 kg/dm3. Durante o ensaio, a força indicada na balança do dinamômetro foi de 80 kgf.

Pede-se determinar:

- O volume de cilindrada do motor

- O braço do dinamômetro

- O momento de torção do motor

- O consumo específico de combustível

- A pressão média efetiva

- A reação estequiométrica do álcool com o Ar, considerar o Ar (O2 + 3,76 N2)

- O balanço das massas dos reagentes e produtos envolvidos na reação

- A relação Ar/ Combustível

- A quantidade de ar aspirado pelo motor

- Considerando que o gás natural veicular – GNV, seja composto apenas por metano – CH4.

Pede-se determinar:

- A reação estequiométrica deste combustível reagindo com o Ar (O2 + 3,7585 N2)

- O balanço das massas dos reagentes e produtos envolvidos na reação

- A relação Ar/ Combustível estequiométrica

- Os teores, em massas e volumes, dos gases resultantes da combustão

RESPOSTAS:

| PROBLEMAs TERMODINÂMICA (1 a 7) |  |
| --- | --- |
| 1 | 78,5 kgfm; 769,7 J; 569,4 lb.pé |
| 2 | 398 kcal/kg |
| 3 | 12 kcal |
| 4 | 12,9 kcal |
| 5 | R = 29,5; K = 1,4 |
| 6 | v = 0,864 m3/kg; V = 17,29 m3 |
| 7 | h = 7,2 kcal/kg; H = 144 kcal; u = 5,13 kcal/kg; U = 102,6 kcal |

| PROBLEMA NO 8 |  |
| --- | --- |
| Quesito | # Respostas |
| a | 1.648 cm3 |
| b | 55 cm3 |
| c | 467cm3 |

| PROBLEMA NO 9 |  |
| --- | --- |
| Quesito | # Respostas |
| a | 10,6 cm |
| b | 17 |
| c | 920,9 cm3 |

| PROBLEMAS 10 e 11 |  |
| --- | --- |
| Problema No | # Respostas |
| 9 | 4,3 mm |
| 10 | 10,6 cm |

| PROBLEMA NO 12 |  |
| --- | --- |
| Quesito No | # Resposta |
| 1 | 1/1000 |
| 2 | 90 C.V. |
| 3 | 36,3 e 126,3 C.V. |
| 4 | 71,3 % |
| 5 | 19,55 kgfm |
| 6 | 3.546 cm3 (3.5 litros) |
| 7 | 6,92 kgf/cm2 |
| 8 | 9,71 kgf/cm2 |
| 9 | 35,6 kg/h |
| 10 | 10,5 m/s |

| PROBLEMA NO 13 |  |
| --- | --- |
| Quesito No | # Resposta |
| 1 | 97 – 128 mm |
| 2 | 3.783 cm3 (3.8 litros) |
| 3 | 7,22 kgf/cm2 |
| 4 | 28,8 % |
| 5 | 60,3 C.V. |

| PROBLEMA NO 14 |  |
| --- | --- |
| Quesito No | # Resposta |
| 1 | 61 oC |
| 2 | 34,32 kgf/cm2 |
| 3 | 66 % |

| PROBLEMA NO 15 |  |
| --- | --- |
| Quesito No | # Resposta |
| 1 | 4.763 cm3 (4,8 litros) |
| 2 | 280 mm |
| 3 | 22,38 kgfm |
| 4 | 0,351 kg/C.V. h |
| 5 | 5,90 kgf/cm2 |
| 6 | C2H6O + 3 (O2 + 3,76 N2)2CO2 + 3 H2O + 1,28 N2 |
| 7 | ## Mr = Mp = 457,84 kg |
| 8 | 8,95 kgar/comb |
| 9 | 392 kg/h |

| PROBLEMA NO 16 |  |
| --- | --- |
| Quesito No | # Resposta |
| 1 | CH4 + 2(O2 + 3,7585N2)1 CO2 + 2H2O |
| 2 | Mr = Mp = 290,48 kg |
| 3 | 17,15 kgar/comb |
| 4 | 15,1 CO2, 12,4 H2O, 72,5 N2 (% m/m) e 9,5 CO2, 19,0 H2O, 71,5 N2 (% v/v) |

### Curitiba, 19 de agosto de 2007

### Prof. José Carlos Laurindo

DEMEC - UFPR.