|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ##### CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
| --- | --- |

Disciplina: PROJETO E LANÇAMENTO DE ESPAÇOMODELOS

Código: TM-273		Créditos: 2 (30 horas)		Turma: A		Semestre: 2008/2

###### Site: ftp://ftp.demec.ufpr.br/foguete/curso_EM

###### TRABALHO SOBRE PROJETO E LANÇAMENTOS

| ### OBJETIVOS Projetar um espaçomodelo (EM) para obter o apogeu (H) máximo com um motor padrão e três níveis de impulso total (It), e comprovar os resultados com lançamentos. CARACTERÍSTICAS GERAIS - Trabalho em equipe. A turma será dividida em 2 equipes, denominadas Fi e Psi. - Para cada equipe, o professor fornecerá 3 kits do espaçomodelo Sondinha II, versão Saber Eletrônica, com 3 motores-foguete do tipo a ser usado. - Os motores não podem ser alterados. Eles deverão ser usados na forma que foram recebidos. - Os componentes recebidos poderão ou não ser usados. Podem ser usados outros componentes obtidos por cada equipe. - Cada equipe deverá montar 3 kits de espaçomodelo, de acordo com seu projeto otimizado. O projeto deverá ser elaborado visando obter o apogeu máximo para o motor-foguete a ser usado pela equipe. - Cada espaçomodelo só poderá usar um motor. - A margem estática real tem que ser maior ou igual à unidade. - A guia da rampa de lançamento tem 3,2 mm de diâmetro e 74 cm de comprimento máximo útil. - Os motores recebidos são do mesmo tipo daqueles descritos no relatório “Testes estáticos de motores-foguete a propelente sólido de espaçomodelos de 5 Out 2006”, disponível no site da disciplina. Portanto, eles devem apresentar desempenho de acordo com o previsto neste relatório. #### ETAPAS #### Aula de 20 de outubro: apresentação do trabalho pelo professor, formação das equipes, entrega dos kits e motores-foguete a cada equipe, e início do projeto. #### Nas aulas de 27 de outubro e 3 de novembro, parte do tempo será para projeto. #### Até o dia 6 de novembro, entregar ao professor o relatório do projeto (conforme itens ao lado) e os 3 kits montados da versão otimizada de cada equipe. #### Um dia após os lançamentos, o professor informará através do site da disciplina, a massa de cada kit após o lançamento e os dados obtidos sobre a trajetória de cada lançamento. #### Até o dia 14 de novembro, cada equipe deverá entregar seu relatório sobre os lançamentos, conforme os itens ao lado. | #### RELATÓRIO DO PROJETO #### Para cada espaçomodelo (EM), o projeto escrito de cada equipe deverá conter no mínimo: - Nome dos membros da equipe e data. - Desenho e dimensões reais (com precisão de pelo menos 0,1 mm) de cada componente do EM construído. - Massa (medida com balança) de cada componente do EM, com precisão de pelo menos 0,01 g. - Massa total (medida com balança) e CG experimental. - CP, margem estática e CD previstos. - Descrição e dados considerados sobre o motor-foguete. - Dados considerados na simulação da trajetória. - Resultados da trajetória prevista para cada um dos três espaçomodelos otimizados. - Enviar ao professor, por e-mail, os arquivos .eng e .rkt usados no RockSim7 referentes aos espaçomodelos. - Outros itens julgados relevantes, a critério de cada equipe. RELATÓRIO DOS LANÇAMENTOS #### O relatório dos lançamentos de cada equipe deverá conter no mínimo: - Nome dos membros da equipe e data. - Massa de propelente e massa total de cada EM após o lançamento. - Fotos, data, hora e condições climáticas de cada lançamento. - Descrição e dados considerados sobre os lançamentos. - Resultados obtidos durante cada lançamento. - CD efetivo de cada lançamento. - Enviar ao professor, por e-mail, os arquivos .rkt usados no RockSim7 bem como arquivos de fotos e filmes feitos durante os lançamentos. - Análise e discussão dos resultados, confrontando os resultados previstos no projeto e os resultados obtidos dos lançamentos. - Outros itens julgados relevantes, a critério de cada equipe. - Conclusão. OBSERVAÇÕES - O aplicativo EngEdit do RockSim 7.0 aceita no máximo 32 pontos em cada curva de empuxo. - O recorde atual de apogeu nos Estados Unidos para motores do tipo ½A, A e B é respectivamente de 305, 449 e 535 metros. |
| --- | --- |